东莞市大学创新城建设发展有限公司

公开招标文件

项目名称：松山湖大学创新城——创新配套服务区

（创投大厦A塔、B塔）家具采购项目

项目编号：TTWY-21002

上级单位：东莞实业投资控股集团有限公司

采 购 人：东莞市大学创新城建设发展有限公司

广东泰通伟业工程咨询有限公司

二〇二一年一月

目   录

第一篇 投标邀请书	3

第二篇 投标人须知	5

一、投标人须知前附表	5

二、 投标人须知	7

（一）总则	7

（二）招标文件	8

（三）投标文件的编制	9

（四）投标文件的密封、递交	13

（五）开标、评标与定标	14

（六）授予合同	17

（七）质疑与回复	19

第三篇 用户需求书	21

第一部分 商务需求书	21

第二部分 技术需求书	22

一、 货物清单	22

二、 货物总体要求	22

三、 样品要求	137

四、安装、调试	140

五、验收	140

六、质量保证	141

七、售后服务	141

第四篇 评标工作大纲	143

一、评标原则和目的	143

二、评标程序	143

三、评分标准和细则	145

第五篇 合同条款格式	151

第六篇 投标文件格式	164

# 投标邀请书

广东泰通伟业工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市大学创新城建设发展有限公司（以下简称“采购人”）的委托，为松山湖大学创新城——创新配套服务区（创投大厦A塔、B塔）家具采购项目(项目编号：TTWY-21002) 采购所需的服务。本项目采用国内公开招标的采购方式，欢迎合格投标人就本项目提交密封投标。

- 邀请合格投标人就下列所有服务提交密封投标：

- 项目名称：松山湖大学创新城——创新配套服务区（创投大厦A塔、B塔）家具采购项目

- 项目编号：TTWY-21002

- 项目预算金额（最高限价）：29,797,008.42元（大写：人民币贰仟玖佰柒拾玖万柒仟零捌元肆角贰分)

- 项目需求：详见招标文件第三篇用户需求书。

二、供应商须满足以下资格条件：

- 供应商须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

（二）供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（三）供应商必须是所投家具生产制造商。

（四）本项目不接受联合体投标；

三、报名时间、地点及方法：自行网上下载，下载地址：东莞市公共资源交易网-其他公告栏目（http://dgzb.com.cn/）、广东省招标投标监督网（http://zbtb.gd.gov.cn/）；中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）、广东泰通伟业工程咨询有限公司官网-招标采购栏目（http://www.weiyecoltd.com/）。

四、投标文件递交截止时间：2021年 2 月 9  日上午09:30时（北京时间）

[投标文件递交开始时间：2021年 2 月 9  日上午09:00～09:30时（北京时间）]

五、开标时间、地点：

- 开标时间：2021年  2 月 9 日上午09:30时（北京时间）

- 开标地点：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼六楼618室

六、有关此次采购事宜，可按下列联系方式向采购代理机构或采购人查询：

采购代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

地    址：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼六楼606室招标采购部

联 系 人: 罗小姐

电    话：0769-22088829

邮    箱：WYZFCG@126.com

采 购 人：东莞市大学创新城建设发展有限公司

地    址：东莞市松山湖大学创新城G4栋20层

联 系 人: 陈工

电    话：0769-38888010

广东泰通伟业工程咨询有限公司

2021年1月18日

# 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 自筹资金。 |
| 4 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一篇投标邀请书 |
|  | 关于联合体投标 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 7 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。 |
| 9 | 采购信息公告媒体 | 东莞市公共资源交易中心网、东莞实业投资控股集团有限公司网、广东泰通伟业工程咨询有限公司网、中国采购与招标网。 |
| 11 | 投标文件 | 1.资格证明文件； 2.投标文件（由价格文件、商务文件、技术文件三部分组成；其中价格文件单独装订，商务文件和技术文件两个部分内容可合编成一本）； 3.唱标信封。 |
| 12 | 投标报价 | 投标报价超过采购预算金额的投标无效。 |
| 13 | 证明投标人的合格性的证明文件 | 投标人具有履行合同所需的财务、技术和维护能力的资格证明文件(复印件加盖公章) |
| 15 | 投标保证金 | 投标人须提交一份投标保证金，金额为人民币伍拾玖万元整（¥590,000.00元）。 提交保证金时应符合下列规定： 投标保证金采用转帐、电汇方式或银行保函方式方式提交，应符合以下要求：采用银行转账、电汇方式提交的，保证金汇入以下投标保证金专用账户，不接收由以投标人分支机构、私人帐户和其他单位转入的保证金。投标保证金必须在投标文件递交截止前到账，投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。且在备注或用途中注明本项目的项目编号。采用银行保函方式递交的，请将保函原件于开标当天投标截止时间前递交至采购代理机构。 投标保证金专用账户如下： 帐户名称：东莞实业投资控股集团有限公司 开户银行：中国邮政储蓄银行东莞市分行 银行帐号：100899920180018888 |
| 16 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90日内有效 |
| 17 | 投标文件份数 | 1、资格证明文件包封为1包（内含资格证明文件1份）； 2、投标文件密封包封为1包（内含正本1套，副本7套）； 3、唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份）。 |
| 24 | 评标委员会 | 评标委员会成员共 7 人：其中采购人代表 1 名；技术、经济等方面的专家 6 人从采购评审专家随机抽取系统中随机抽取确定。 |
| 28 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 36 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的10%。 履约保证金账户：采购人指定账户(单位基本账户) |

## 投标人须知

### （一）总则

1	资金来源：详见《投标人须知前附表》。

2    采购适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请书中所叙述的服务采购。本次采购采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3    采购参照东莞市大学创新城建设发展有限公司相关招标采购规定执行。

4	合格的投标人

4.1	合格投标人的条件详见本招标文件第一篇投标邀请书。

4.2	本项目不允许联合体投标。

5	纪律与保密事项

5.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱采购市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3  由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

5.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6    投标费用

6.1  不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本采购活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

7    踏勘现场（采购人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。）

7.1  投标人应按本《投标人须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

7.2  采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3  经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

### （二）招标文件

8	招标文件的构成

8.1	招标文件包括：

第一篇	投标邀请书

第二篇	投标人须知

第三篇	用户需求书

第四篇	评标工作大纲

第五篇	合同条款格式

第六篇   投标文件格式

8.2	投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

8.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指东莞市大学创新城建设发展有限公司。

- “采购代理机构”系指广东泰通伟业工程咨询有限公司。

- “供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

- “投标人”系指响应采购、参加投标竞争并且已向采购人（或采购代理机构）递交投标文件的的供应商。

- “中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会”系指依法组建，负责本次采购的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系统由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- 货币单位均为人民币元。

- 盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。

- 签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。

- “服务”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的服务。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及采购货物来源地的，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标人必须提供上述全部相关资料及证明文件。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

8.4 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

9	招标文件的澄清或修改

9.1	采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。并在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告。

9.2	采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将更变时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3  招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

### （三）投标文件的编制

10	投标使用的文字及度量衡单位。

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4 招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

10.5 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

10.6 投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。如有要求，投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合采购要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

10.7 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制招标文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.8 投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

10.9 资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

10.10 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签名。

10.11 弄虚作假

10.11.1使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

10.11.2投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

11	投标文件的组成（格式见第六篇投标文件格式）

11.1 资格证明文件

11.2 投标文件由价格文件、商务文件、技术文件组成。

11.3 唱标信封

11.4 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12	投标报价

12.1 本次招标，投标人必须就招标文件用户需求书中所有服务内容进行报价，少报无效。本项目预算详见第一篇投标邀请书，投标人报价超出预算视为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.2 投标总报价包括招标文件要求全部货物及服务所需的费用、履行合同所有相关内容所需的费用、国家规定的所有税费及其他一切隐含或不可预见的费用。

12.3 投标人应以人民币为结算单位。

12.4 投标人投标总报价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总报价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供采购范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.5	投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

13	证明投标人的合格性的证明文件

13.1	根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2	投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标人须知前附表》。

14	证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1	投标人须提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3 为说明第14.1款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成采购内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15	投标保证金

15.1 投标保证金金额及账户信息及方式：详见《投标人须知前附表》。

15.2 投标人应在投标文件递交截止前提交相应的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.3 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知（15.8）的规定没收投标人的投标保证金。

15.4★投标保证金采用转帐、电汇方式或银行保函方式提交，应符合以下要求：采用银行转账、电汇方式提交的，保证金汇入以下投标保证金专用账户，不接收由以投标人分支机构、私人帐户和其他单位转入的保证金。投标保证金必须在投标文件递交截止前到账，投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。且在备注或用途中注明本项目的项目编号。

15.5 凡没有根据本须知（15.2和15.3）的规定随附有效的投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.6 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。采购人如果按照招标文件第16.3条的规定延长了投标文件有效期，则投标担保的有效期也相应延长。

15.7 中标人在签订采购合同并按招标文件第36条规定提交履约担保金后，携带退保证金声明函、投标保证金汇款单复印件（加盖公章）和合同正本到采购人处办理投标保证金（无息）退回手续。

15.8 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

- 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的（弄虚作假情形详见第10.11款）。

15.9 在中标通知书发出后，未中标投标人的投标保证金，由采购人自行返还至投标人的原转出帐户。

16	投标有效期

16.1	投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2	中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3	在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17	投标文件的式样和签署

17.1	投标人应准备投标文件一份正本和《投标人须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖公章。

17.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人或其授权代表签名，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3	投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签名确认，并加盖公章。

17.4	投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖公章。

17.5	投标文件的封面应注明“采购项目名称、项目编号、投标人名称、投标日期等”。

17.6	电子文件用U盘或CD-R光盘储存，并密封于“唱标信封”内。

17.7	电报、电传、传真的投标概不接受。

### （四）投标文件的密封、递交

18	投标文件的密封和标记：

18.1	投标人应将投标文件（不含资格证明文件和唱标信封）密封在一个不透明的外层封装中。

18.2	资格证明文件和唱标信封应分别单独密封，与投标文件一同提交。

18.3	投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖公章；

18.4	如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

19	投标文件的递交、接收

19.1 投标人代表应按《投标人须知前附表》所规定的时间和地点向采购人递交投标文件。

19.2 在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.3 采购人可按照第9款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20	迟交的投标文件

根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。

21	投标文件的修改和撤回

21.1	投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。

21.2	投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3	递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

21.4	投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

21.5 至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被采购人和采购代理机构拒绝并原封退回给投标人：

（1）采购人和采购代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，投标人不足3家的，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第21.1款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第19款规定密封的投标文件。

### （五）开标、评标与定标

22	开标

22.1	采购代理机构按照招标文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

22.2 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

22.5 当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除采购任务取消外，采购代理机构将重新招标。

22.6  采购代理机构将做开标记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

23	评标过程的保密性

23.1	递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

23.2	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

23.3  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关采购相关部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24	评标委员会

24.1	采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员组成详见《投标人须知前附表》，技术、经济等方面的专家在开标前一日由采购评审专家随机抽取系统中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关采购规定。

24.2	评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

24.3	评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。

24.4 所有参加评标人员必须遵守有关采购的法则、规定，遵守有关采购的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评标人员：

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25	投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26	投标文件的澄清

26.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27	对投标文件的比较和评价

27.1	评标委员会将对符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评标工作大纲）

28	评标原则及方法

28.1	坚持“公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

28.3 具体评标方法详见评标工作大纲。

29  定标

29.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选投标人的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选投标人有下列情形之一的，将移交采购相关监督部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款（1）至（6）项情形之一的，中标无效。

29.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及采购结果确认书送采购人。采购人依法确定中标人。

30  资格后审

30.1 采购人将根据本文件中的要求，对评委会推荐的中标候选人进行资格后审。

30.2 中标候选人须无条件配合资格后审，否则采购人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还。

30.3 资格后审须提供包括但不限于营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩等重要证明文件的原件进行核对，综合考察中标供应商的履约能力。如采购人要求还须提供业绩证明的其他材料,中标候选人须配合提供。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

30.4 如发现中标候选人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还；给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

30.5 采购人有权审查中标候选人是否具备履行合同的能力，包括但不限于对其规模、人员、场地、生产能力、供货能力等方面的核实或现场考察。如果审查通过，采购人将把合同授予该中标人；如果审查没有通过，采购人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还，并依次审查下一名中标候选人是否具备履行合同的能力或重新采购。

31	中标通知

31.1	采购代理机构自采购人确定中标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在指定的采购信息媒体上公告中标结果及招标文件。

31.2	《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32   废标的认定

32.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

32.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；

32.4 因重大变故，采购任务取消的。

33   有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

33.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

33.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

33.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

33.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

33.5 不同投标人的投标文件相互混装;

33.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### （六）授予合同

34	授予合同的准则

34.1 采购人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的投标人。

34.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

35	合同的订立和履行

35.1 采购代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。

35.2 中标人在收到中标通知书后，30天内必须与采购人签订合同，否则采购人有权取消其中标资格。中标人应派授权代表与采购人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签定采购合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。在合同签订时，应注意合同中约定的工期开始时间不得早于合同签订时间。

35.3 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报相关采购监督管理部门和采购代理机构备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报相关采购监督管理部门和采购代理机构。

36	履约保证金

36.1 中标人在采购（合同签署）时提交履约担保，履约担保金额不超过中标合同金额的10%，如果中标人提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期到达，中标人应在原提交的履约保函有效期满前15天，无条件办理保函延期手续。否则，视中标人违约，采购人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金帐户。

36.2 履约担保期限从合同签订之日起至项目安装完毕验收合格并结算完毕后，经双方签字7天内保持有效。

36.3 履约担保可以采用下列任何一种形式：

（1）履约保函。如果投标人的履约担保是以银行保函形式提供的，则该银行保函应：

①保函应由银行支行或以上银行机构开具，非东莞市行政区内的银行开具的保函要由银行所在地公证部门出具的公证书。

②保函的格式参考报价文件附件中提供的无条件不可撤销履约保函格式，保函担保期内若项目未能按期竣工，保函必须延期，办理延期手续时在银行方面所产生费用由报价人负责。

③履约保函必须打印，手写、涂改无效。

（2）履约保证金。可采用电汇、银行汇票等银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式提交。履约保证金金额为中标价的10%。投标人必须保证履约保证金以报价人的名称在（合同约定的日期）前提交至采购人指定账户。

36.4 若中标人不能按本招标文件（36.1至36.3）的规定提交履约保证金的，采购人将有权取消中标人的中标资格（采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标），投标保证金不予退还，给采购人造成的损失如果超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

36.5 为取得履约担保所需的费用，由中标人承担；若工期延误，履约担保时间延长，延长费用由中标人承担。

36.6 若中标人在合同履行过程中出现项目质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况，采购人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；中标人造成采购人损失的，采购人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以赔偿。

36.7 下列任何情况发生时，采购人有权行使享有的担保权利：

（1）中标人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（2）中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益。

36.8 在整个项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约担保的申请，采购人办理履约担保退还手续。

37	中标服务费

37.1	中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，按货物类的70%收取。以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。收费标准如下表：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

37.2	中标人收到领取《中标通知书》通知后的五个工作日内向采购代理机构缴纳中标服务费用。

37.3	中标服务费只收现金、银行转帐或电汇。

37.4 中标服务费不在投标报价中单列。

38  采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

38.1 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。当追加金额超过原合同的采购金额的百分之十，由采购人重新组织采购活动。

39.  发票

39.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

39.2 在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则以开具发票的时间为准，以原合同约定价格不含税金额不变作为基准，按照新税率重新计算含税价格。

### （七）质疑与回复

40   质疑与回复

40.1 质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

40.2. 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签名并加盖公章。

40.3. 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖公章）在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

40.4. 投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

40.5.投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

40.6.质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签名并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动。

40.7.	采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

# 用户需求书

## 第一部分 商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 2 | 交货期 | 签订合同后的70天内，中标人必须全部交货并安装完毕及调试合格，每推迟1天，处罚合同金额的2％作为违约金。 |
| 3 | 免费保修期及质保金 | ①项目验收合格之日起,提供5年免费保修服务； ②项目质保金按项目结算总价乘以3%执行。 |
| 4 | - ★付款 | 付款方式： （一）中标人在合同签订之日起15天内，向采购人提交金额为本合同总价10%的不可撤销银行保函或履约保证金作为履行合同的担保，履约担保期限从合同签订之日起至项目交工验收合格并完成结算后，双方签字之日起7天内保持有效； （二）合同签订提交请款报告后20天内，采购人支付合同总价的20%作为定金； （三）中标人将所有货物运至采购人指定地点并经采购人验收通过后，中标人向采购人提交请款报告后20天内，采购人向中标人支付至合同金额的80％； （四）项目竣工验收合格并完成结算后，中标人向采购人提交请款报告后20天内，采购人向中标人支付至竣工结算价款的97％； （五）结算价余款3％作为质保金，按合同质量保修金及支付方式的约定支付给中标人。 |
| 5 | 报价内容 | - ① 报价应包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。 - ② 投标总报价为货物送达采购人指定地点并实施安装调试，经采购人验收合格并交货完毕所发生的一切费用，其包括货物设计、样品制作确认、产品制造、运输、安装、采购保管、保险、售后服务（含保修期内的上门服务）、资料图册提供、所有报价均应已包含国家规定的所有税费。投标人应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。 - ③ 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 |
| 6 | 合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |

## 第二部分 技术需求书

在《用户需求书》中所提供的货物参数要求，其目的仅仅是为了使投标人更加准确地了解招标要求，不构成对投标单位所报品牌的任何约束；投标人所投货物参数应不低于《用户需求书》中的要求。

### 项目概况

松山湖大学创新城——创新配套服务区（创投大厦A塔、B塔），总建筑面积为111594.76平方米，地下建筑面积27674.34平方米，由A塔、B塔、裙楼组成，建筑高度99.55米

本项目采购范围：按照装修施工图、家具灯具物料参考书、家具方案统计各家具量、包括但不限于A塔、B塔活动家具、办公区、公寓、大堂、电梯厅、餐厅等家具（如沙发、沙发椅、床、床垫、茶几、边几、艺术品陈设台、吧台椅、装饰台、桌子、餐桌、椅子、脚凳、书架等）采购、安装等配套服务。

### 货物清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 松山湖大学创新城A塔活动家具 |  |  |  |
|  | （公区）活动家具 |  |  |  |
|  | 一层大堂家具 |  |  |  |
| 1 | 沙发3980*2260*835，产品编号F-1001 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆。 | 件 | 1 |
| 2 | 茶几900*900*550/500*500*400，产品编号F-1002 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 3 |
| 3 | 沙发椅720*930*1000，产品编号F-1003 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 7、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 5 |
| 4 | 沙发椅790*960*1080，产品编号F-1004 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、 不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 5 | 边几500*500*550，产品编号F-1005 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理 3、底座：琉璃玻璃 | 件 | 3 |
| 6 | 沙发3368*1450*835，产品编号F-1006 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 2 |
| 7 | 茶几700*700*450，产品编号F-1007 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理 3、底座：琉璃玻璃 | 件 | 1 |
| 8 | 沙发椅860*900*890，产品编号F-1008 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 2 |
| 9 | 艺术品陈设台1700*540*750，产品编号F-1009 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 2 |
| 10 | 吧台椅630*530*1050，产品编号F-1010 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6 、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 6 |
| 11 | 装饰台2500*2500*850，产品编号F-1011 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 12 | 艺术品陈设台1300*350*900，产品编号F-1012 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、脚架：钢化艺术玻璃脚架； | 件 | 2 |
| 13 | 艺术品陈设台400*300*750，产品编号F-1013 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
|  | 【一层大堂家具】分部小计 |  |  |  |
|  | 20层全日餐厅家具 |  |  |  |
| 14 | 沙发3000*860*750，产品编号F-1001 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 5、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 6、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 7、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 1 |
| 15 | 茶几900*800*400，产品编号F-1002 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、云石：古木纹大理石； 6、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 7、五金件：采用知名品牌优质阻尼缓冲门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 1 |
| 16 | 沙发椅790*800*860，产品编号F-1003 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、 不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 4 |
| 17 | 沙发2300*950*780，产品编号F-1004 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 5、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 6、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 7、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 2 |
| 18 | 茶几900*900*550/500*500*400，产品编号F-1005 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 5 |
| 19 | 沙发椅740*850*1050，产品编号F-1006 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、 不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 2 |
| 20 | 沙发椅710*770*900，产品编号F-1007 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、 不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 2 |
| 21 | 边几450*450*550，产品编号F-1008 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理 3、底座：琉璃玻璃 | 件 | 2 |
| 22 | 艺术品陈设台1650*350*700，产品编号F-1009 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 2 |
| 23 | 沙发2200*1400*800，产品编号F-1010 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，“金瓜子”品牌（或同等品牌），厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆(“阿克苏”品牌或同等档次品牌)； 7、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 3 |
| 24 | 沙发椅600*650*720，产品编号F-1011 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 7 |
| 25 | 沙发椅680*820*850，产品编号F-1012 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 7 |
| 26 | 茶几800*800*400，产品编号F-1013 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、云石：古木纹大理石； 6、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 7、五金件：采用知名品牌优质阻尼缓冲门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 4 |
| 27 | 装饰柜1500*450*750，产品编号F-1014 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用知名品牌优质阻尼缓冲门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 3 |
| 28 | 茶几900*900*550，产品编号F-1015 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 29 | 桌子2900*900*750，产品编号F-1016 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 30 | 桌子1900*850*950，产品编号F-1017 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 1 |
| 31 | 椅子530*510*840，产品编号F-1018 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 6 |
| 32 | 脚凳2800*850*550，产品编号F-1019 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 33 | 装饰台4800*1500*750，产品编号F-1020 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 34 | 脚凳2000*850*550，产品编号F-1021 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 35 | 艺术品陈设台1200*350*750，产品编号F-1022 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、脚架：钢化艺术玻璃脚架； | 件 | 1 |
| 36 | 沙发2000*820*850，产品编号F-1029 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 7、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 37 | 茶几800*800*550，产品编号F-1030 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 38 | 办公桌1600*700*760，产品编号F-1031 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 1 |
| 39 | 艺术品陈设台1200*350*750，产品编号F-1032 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 40 | 办公桌1200*550*750，产品编号F-1033 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 2 |
| 41 | 装饰书柜1800*350*2000，产品编号F-1034 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 1 |
| 42 | 书柜900*600*750，产品编号F-1035 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 1 |
| 43 | 沙发3100*860*750，产品编号F-1001 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 5、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 6、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 7、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 1 |
| 44 | 沙发1800*860*750，产品编号F-1002 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 5、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 6、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 7、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 4 |
| 45 | 椅子600*620*880，产品编号F-1003 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 30 |
| 46 | 椅子620*630*830，产品编号F-1004 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 7、编藤：优质仿藤 | 件 | 46 |
| 47 | 餐桌900*900*750，产品编号F-1005 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 9 |
| 48 | 餐桌900*800*750，产品编号F-1006 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 19 |
| 49 | 餐桌1500*1500*750，产品编号F-1007 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 50 | 柜子1200*600*2020，产品编号F-1008 | 1、贴面：黄色浑水漆饰面 ； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用知名品牌优质阻尼缓冲门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 2 |
| 51 | 柜子1200*400*2020，产品编号F-1008 | 1、贴面：黄色浑水漆饰面 ； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用知名品牌优质阻尼缓冲门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 1 |
| 52 | 桌子1000*1000*900，产品编号F-1009 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 2 |
| 53 | 柜子（大号）800*800*300，产品编号F-1010 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用知名品牌优质阻尼缓冲门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 2 |
| 54 | 柜子（小号）600*600*300，产品编号F-1010 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用知名品牌优质阻尼缓冲门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 2 |
| 55 | 餐桌1800*1800*750，产品编号F-1011 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 2 |
| 56 | 椅子620*600*850，产品编号F-1012 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 24 |
| 57 | 边几550*550*550，产品编号F-1013 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 58 | 沙发椅620*625*750，产品编号F-1014 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 1 |
| 59 | 茶几900*600*450，产品编号F-1015 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 60 | 沙发1850*920*750，产品编号F-1016 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 1 |
|  | 【20层全日餐厅家具】分部小计 |  |  |  |
|  | 3层公共区域家具 |  |  |  |
| 61 | 装饰椅470*560*850，产品编号F-1001 | 玻璃钢材质 | 件 | 1 |
| 62 | 沙发2200*900*750，产品编号F-1003 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 1 |
| 63 | 茶几900*900*450，产品编号F-1004 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 2 |
| 64 | 边几500*550*550，产品编号F-1005 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 2 |
| 65 | 圆几400*400*550，产品编号F-1006 | 1、台面：钢化玻璃 2、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 8 |
| 66 | 休闲椅780*850*1100，产品编号F-1007 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 4 |
| 67 | 休闲椅740*850*1050，产品编号F-1008 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 2 |
| 68 | 沙发2000*900*750，产品编号F-1011 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 7、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 69 | 装饰台1500*450*850，产品编号F-1012 | 1、玻璃：钢化白玻 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 70 | 装饰台1555*1000*950，产品编号F-1013 | 1、云石：爵士白大理石 2、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 1 |
| 71 | 休闲椅800*710*840，产品编号F-1014 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 7、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 2 |
| 72 | 装饰台2500*400*850，产品编号F-1015 | 1、云石：爵士白大理石 2、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 73 | 单人沙发650*800*1100，产品编号F-1016 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 7、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 2 |
| 74 | 边几450*450*550，产品编号F-1017 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 75 | 单人沙发800*900*1150，产品编号F-1018 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 6 |
| 76 | 边几300*450*550，产品编号F-1019 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 4 |
| 77 | 沙发1800*850*750，产品编号F-1020 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度，不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 6 |
| 78 | 茶几700*600*450，产品编号F-1021 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 6 |
| 79 | 休闲椅750*700*1000，产品编号F-1022 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 12 |
| 80 | 装饰台1800*500*900，产品编号F-1023 | 1、云石：爵士白大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 5 |
| 81 | 桌子900*900*750，产品编号F-1029 | 1、玻璃：钢化白玻 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 3 |
| 82 | 椅子560*590*800，产品编号F-1030 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 12 |
| 83 | 装饰台900*300*850，产品编号F-1031 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 2 |
| 84 | 长凳1500*500*450，产品编号F-1032 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 7、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 2 |
| 85 | 装饰台1900*400*850，产品编号F-1033 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 1 |
| 86 | 置物柜5350*400*2800，产品编号F-1034 | 1、贴面：白色浑水漆/山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 组 | 1 |
| 87 | 置物柜3100*400*2800，产品编号F-1035 | 1、贴面：白色浑水漆/山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 组 | 2 |
| 88 | 置物柜2100*400*2800，产品编号F-1036 | 1、贴面：白色浑水漆/山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 组 | 1 |
| 89 | 置物柜3100*400*2800，产品编号F-1037 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 1 |
| 90 | 置物柜2350*600*2000，产品编号F-1038 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用知名品牌优质阻尼缓冲门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 1 |
| 91 | 置物柜2900*600*2000，产品编号F-1039 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用知名品牌优质阻尼缓冲门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 1 |
|  | 【3层公共区域家具】分部小计 |  |  |  |
|  | （客房）活动家具 |  |  |  |
|  | 大床房K1 |  |  |  |
| 92 | 沙发2200*1600*750，产品编号F-1001 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 5、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 6、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 7、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 32 |
| 93 | 组合茶几800*800*450/ 600*600*550，产品编号F-1002 | 1、云石：大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 32 |
| 94 | 床1800*2010*280，产品编号F-1003 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 32 |
| 95 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1004 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 32 |
| 96 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1020 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 32 |
| 97 | 衣柜1600*500*2200，产品编号F-1010 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% ； 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、玻璃：钢化超白夹胶玻璃； 7、五金配件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道、带阻尼铰链。 | 件 | 32 |
| 98 | 书桌1600*550*750，产品编号F-1008 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 32 |
|  | 【大床房K1】分部小计 |  |  |  |
|  | 大床房K2 |  |  |  |
| 99 | 沙发2400*1650*750，产品编号F-1028 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 5、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 6、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 7、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 2 |
| 100 | 组合茶几800*800*450/ 600*600*550，产品编号F-1030 | 1、云石：大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 2 |
| 101 | 床1800*2010*280，产品编号F-1003 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 2 |
| 102 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1004 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 2 |
| 103 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1020 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 2 |
| 104 | 衣柜1350*600*2400，产品编号 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% ； 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、玻璃：钢化超白夹胶玻璃； 7、五金配件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道、带阻尼铰链。 | 件 | 2 |
| 105 | 行李架875*450*550 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、绑带：尼龙粗麻绳； | 件 | 2 |
| 106 | 书桌1200*600*750，产品编号F-1029 | 1、基材：亚克力； 2、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 2 |
| 107 | 床尾凳1500*450*500，产品编号F-1036 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 2 |
| 108 | 化妆台1210*600*750，产品编号F-1039 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 6、五金件：采用知名品牌优质阻尼缓冲门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 2 |
| 109 | 椅子600*400*450，产品编号F-1040 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 2 |
| 110 | 装饰台640*600*850，产品编号F-1052 | 1、台面：亚克力 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 2 |
|  | 【大床房K2】分部小计 |  |  |  |
|  | 大床房K3 |  |  |  |
| 111 | 沙发2000*1300*800，产品编号F-1032 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 5、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 6、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 7、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 7 |
| 112 | 边几500*400*550，产品编号F-1006 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 7 |
| 113 | 床1800*2010*280，产品编号F-1003 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 7 |
| 114 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1004 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 7 |
| 115 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1020 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 7 |
| 116 | 衣柜1740*500*2200，产品编号F-1025 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% ； 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、玻璃：钢化超白夹胶玻璃； 7、五金配件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道、带阻尼铰链。 | 件 | 7 |
| 117 | 书桌1600*550*750，产品编号F-1008 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 7 |
| 118 | 装饰台1200*300*850，产品编号F-1033 | 1、云石：黑金花大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 7 |
|  | 【大床房K3】分部小计 |  |  |  |
|  | 大床房EK3 |  |  |  |
| 119 | 床尾凳1500*450*500，产品编号F-1041 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 7、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 7 |
| 120 | 床2000*2000*550，产品编号F-1042 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 7 |
| 121 | 书椅675*665*(1020-1090)，产品编号F-1044 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 7 |
| 122 | 床头柜500*400*570，产品编号F-1045 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 14 |
| 123 | 衣柜800*591*2500，产品编号 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% ； 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、玻璃：钢化超白夹胶玻璃； 7、五金配件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道、带阻尼铰链。 | 件 | 7 |
| 124 | 行李架875*450*550 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、绑带：尼龙粗麻绳； | 件 | 7 |
| 125 | 沙发1265*890*680，产品编号F-1046 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 7、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 7 |
|  | 【大床房EK3】分部小计 |  |  |  |
|  | 大床房K5 |  |  |  |
| 126 | 沙发2200*1600*750，产品编号F-1001 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 5、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 6、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 7、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 24 |
| 127 | 组合茶几800*800*450/ 600*600*550，产品编号F-1002 | 1、云石：大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 24 |
| 128 | 床1800*2010*280，产品编号F-1003 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 24 |
| 129 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1004 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 24 |
| 130 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1020 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 24 |
| 131 | 衣柜1600*500*2200，产品编号F-1010 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% ； 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、玻璃：钢化超白夹胶玻璃； 7、五金配件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道、带阻尼铰链。 | 件 | 24 |
| 132 | 书桌1600*550*750，产品编号F-1008 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 24 |
|  | 【大床房K5】分部小计 |  |  |  |
|  | 大床房K6 |  |  |  |
| 133 | 沙发2400*1650*750，产品编号F-1028 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 6 |
| 134 | 组合茶几800*800*450/ 600*600*550，产品编号F-1030 | 1、云石：大理石 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 6 |
| 135 | 床1800*2010*280，产品编号F-1003 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 6 |
| 136 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1004 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 6 |
| 137 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1020 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 6 |
| 138 | 衣柜1350*600*2400，产品编号 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% ； 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、玻璃：钢化超白夹胶玻璃； 7、五金配件：采用带阻尼回弹式轨道、带阻尼铰链。 | 件 | 6 |
| 139 | 行李架875*450*550 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、绑带：尼龙粗麻绳； | 件 | 6 |
| 140 | 书桌1600*600*750，产品编号F-1029 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 6 |
| 141 | 床尾凳1500*450*500，产品编号F-1036 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 6 |
| 142 | 化妆台1210*600*750，产品编号F-1039 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 6、五金件：采用知名品牌优质阻尼缓冲门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 6 |
| 143 | 椅子600*400*450，产品编号F-1040 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 6 |
| 144 | 装饰台640*600*850，产品编号F-1052 | 1、台面：亚克力 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 6 |
|  | 【大床房K6】分部小计 |  |  |  |
|  | 亲子房SA |  |  |  |
| 145 | 床1800*2010*280，产品编号F-1003 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 6 |
| 146 | 床1350*2010*280，产品编号F-1007 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 6 |
| 147 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1004 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 6 |
| 148 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1020 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 6 |
| 149 | 衣柜1350*600*2400，产品编号 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% ； 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、玻璃：钢化超白夹胶玻璃； 7、五金配件：采用带阻尼回弹式轨道、带阻尼铰链。 | 件 | 6 |
| 150 | 行李架875*450*550 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、绑带：尼龙粗麻绳； | 件 | 6 |
| 151 | 书桌1200*600*750，产品编号F-1029 | 1、基材：亚克力； 2、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 6 |
| 152 | 床尾凳1500*450*500，产品编号F-1036 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 6 |
| 153 | 床尾凳1100*450*500，产品编号F-1037 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 6 |
| 154 | 帐篷1300*1300*1400，产品编号F-1038 | 常规户外家具材质 | 件 | 6 |
| 155 | 化妆台1210*600*750，产品编号F-1039 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 6、五金件：采用知名品牌，带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 6 |
| 156 | 椅子600*400*450，产品编号F-1040 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 6 |
| 157 | 装饰台640*600*850，产品编号F-1052 | 1、台面：亚克力 2、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 6 |
|  | 【亲子房SA】分部小计 |  |  |  |
|  | 双床房T1 |  |  |  |
| 158 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1004 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 32 |
| 159 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1020 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 32 |
| 160 | 衣柜1600*500*2200，产品编号F-1010 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% ； 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、玻璃：钢化超白夹胶玻璃； 7、五金配件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道、带阻尼铰链。 | 件 | 32 |
| 161 | 休闲椅520*550*600，产品编号F-1015 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 64 |
| 162 | 边几500*500*550，产品编号F-1006 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 32 |
| 163 | 床1350*2010*280，产品编号F-1007 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 64 |
| 164 | 书桌1600*550*750，产品编号F-1008 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 32 |
|  | 【双床房T1】分部小计 |  |  |  |
|  | 双床房T2 |  |  |  |
| 165 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1004 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 7 |
| 166 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1020 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 7 |
| 167 | 衣柜1240*550*2400，产品编号 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% ； 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、玻璃：钢化超白夹胶玻璃； 7、五金配件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道、带阻尼铰链。 | 件 | 7 |
| 168 | 休闲椅520*550*600，产品编号F-1005 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 14 |
| 169 | 边几500*500*550，产品编号F-1006 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 7 |
| 170 | 床1350*2010*280，产品编号F-1007 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 14 |
| 171 | 书桌1600*550*750，产品编号F-1008 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 7 |
|  | 【双床房T2】分部小计 |  |  |  |
|  | 双床房T3 |  |  |  |
| 172 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1004 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 7 |
| 173 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1020 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 7 |
| 174 | 衣柜1520*580*2500，产品编号 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% ； 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、玻璃：钢化超白夹胶玻璃； 7、五金配件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道、带阻尼铰链。 | 件 | 7 |
| 175 | 休闲椅520*550*600，产品编号F-1010 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 14 |
| 176 | 边几500*500*550，产品编号F-1006 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 7 |
| 177 | 床1350*2010*280，产品编号F-1007 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 14 |
| 178 | 书桌1600*550*750，产品编号F-1008 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 7 |
|  | 【双床房T3】分部小计 |  |  |  |
|  | 双床房T4 |  |  |  |
| 179 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1004 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 24 |
| 180 | 床头柜600*450*550，产品编号F-1020 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 24 |
| 181 | 衣柜1600*500*2200，产品编号F-1010 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% ； 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、玻璃：钢化超白夹胶玻璃； 7、五金配件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道、带阻尼铰链。 | 件 | 24 |
| 182 | 休闲椅520*550*600，产品编号F-1005 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 48 |
| 183 | 边几500*500*550，产品编号F-1006 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 24 |
| 184 | 床1350*2010*280，产品编号F-1007 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 48 |
| 185 | 书桌1600*550*750，产品编号F-1008 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 24 |
|  | 【双床房T4】分部小计 |  |  |  |
|  | 行政套房 |  |  |  |
| 186 | 沙发3000*750*750，产品编号F-1001 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 14 |
| 187 | 茶几1000*500*400，产品编号F-1002 | 1、云石：爵士白大理石； 2、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 14 |
| 188 | 床1800*2010*280，产品编号F-1003 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 14 |
| 189 | 休闲椅520*550*750，产品编号F-1004 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 14 |
| 190 | 床头柜900*450*250，产品编号F-1005 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 6、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 28 |
| 191 | 衣柜1300*600*2200，产品编号F-1018 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% ； 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、玻璃：钢化超白夹胶玻璃； 7、五金配件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道、带阻尼铰链。 | 件 | 14 |
| 192 | 沙发1900*1550*750，产品编号F-1006 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 14 |
| 193 | 茶几800*800*650，产品编号F-1007 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 14 |
| 194 | 休闲椅520*550*750，产品编号F-1008 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 28 |
| 195 | 边几300*300*500，产品编号F-1009 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 14 |
| 196 | 脚踏600*450*400，产品编号F-1010 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆：采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 14 |
| 197 | 梳妆台1300*600*750，产品编号F-1011 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 14 |
| 198 | 梳妆凳400*400*450，产品编号F-1012 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 14 |
| 199 | 吧台1590*500*1000，产品编号F-1013 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 14 |
| 200 | 吧椅400*450*740，产品编号F-1014 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 7、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 28 |
|  | 【行政套房】分部小计 |  |  |  |
|  | （过道）活动家具 |  |  |  |
|  | 电梯厅、过道 |  |  |  |
| 201 | 沙发2400*850*700，产品编号F-1047 | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 7 |
| 202 | 边几800*600*500，产品编号F-1048 | 1、贴面：磨砂烤漆饰面 ； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8%； 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 件 | 7 |
| 203 | 边几800*800*500，产品编号F-1049 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 件 | 7 |
|  | 【电梯厅、过道】分部小计 |  |  |  |
|  | 办公室、仓库 |  |  |  |
| 204 | 书桌1200*650*750，产品编号F-1050 | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 14 |
|  | 【办公室、仓库】分部小计 |  |  |  |
|  | （床垫）活动家具 |  |  |  |
| 205 | 床垫L2000*W1800*H250mm(K1大床房) | 酒店专用阻燃面料（耐磨）、20密工程配方高弹力海绵+碳纤维长丝棉晶精+钢护脊连弹簧锁（70#碳钢）软硬适中 | 件 | 32 |
| 206 | 床垫L2000*W1800*H250mm(K2大床房) | 酒店专用阻燃面料（耐磨）、20密工程配方高弹力海绵+碳纤维长丝棉晶精+钢护脊连弹簧锁（70#碳钢）软硬适中 | 件 | 2 |
| 207 | 床垫L2000*W1800*H250mm(K3大床房) | 酒店专用阻燃面料（耐磨）、20密工程配方高弹力海绵+碳纤维长丝棉晶精+钢护脊连弹簧锁（70#碳钢）软硬适中 | 件 | 7 |
| 208 | 床垫L2000*W2000*H250mm(EK3大床房) | 酒店专用阻燃面料（耐磨）、20密工程配方高弹力海绵+碳纤维长丝棉晶精+钢护脊连弹簧锁（70#碳钢）软硬适中 | 件 | 7 |
| 209 | 床垫L2000*W1800*H250mm(K5大床房) | 酒店专用阻燃面料（耐磨）、20密工程配方高弹力海绵+碳纤维长丝棉晶精+钢护脊连弹簧锁（70#碳钢）软硬适中 | 件 | 24 |
| 210 | 床垫L2000*W1800*H250mm(K6大床房) | 酒店专用阻燃面料（耐磨）、20密工程配方高弹力海绵+碳纤维长丝棉晶精+钢护脊连弹簧锁（70#碳钢）软硬适中 | 件 | 6 |
| 211 | 床垫L2000*W1800*H250mm(SA亲子房) | 酒店专用阻燃面料（耐磨）、20密工程配方高弹力海绵+碳纤维长丝棉晶精+钢护脊连弹簧锁（70#碳钢）软硬适中 | 件 | 6 |
| 212 | 床垫L2000*W1350*H250mm(SA亲子房) | 酒店专用阻燃面料（耐磨）、20密工程配方高弹力海绵+碳纤维长丝棉晶精+钢护脊连弹簧锁（70#碳钢）软硬适中 | 件 | 6 |
| 213 | 床垫L2000*W1350*H250mm(T1双床房) | 酒店专用阻燃面料（耐磨）、20密工程配方高弹力海绵+碳纤维长丝棉晶精+钢护脊连弹簧锁（70#碳钢）软硬适中 | 件 | 64 |
| 214 | 床垫L2000*W1350*H250mm(T2双床房) | 酒店专用阻燃面料（耐磨）、20密工程配方高弹力海绵+碳纤维长丝棉晶精+钢护脊连弹簧锁（70#碳钢）软硬适中 | 件 | 14 |
| 215 | 床垫L2000*W1350*H250mm(T3双床房) | 酒店专用阻燃面料（耐磨）、20密工程配方高弹力海绵+碳纤维长丝棉晶精+钢护脊连弹簧锁（70#碳钢）软硬适中 | 件 | 14 |
| 216 | 床垫L2000*W1350*H250mm(T4双床房) | 酒店专用阻燃面料（耐磨）、20密工程配方高弹力海绵+碳纤维长丝棉晶精+钢护脊连弹簧锁（70#碳钢）软硬适中 | 件 | 48 |
| 217 | 床垫L2000*W1800*H250mm(ES行政套房) | 酒店专用阻燃面料（耐磨）、20密工程配方高弹力海绵+碳纤维长丝棉晶精+钢护脊连弹簧锁（70#碳钢）软硬适中 | 件 | 14 |
|  | 【（床垫）活动家具】分部小计 |  |  |  |
|  | （办公家具）活动家具 |  |  |  |
| 218 | 办公椅常规，产品编号F-1023(20F前台经理室) | 1、面材：采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、扶手：采用合金扶手，连体靠背，舒适实用。 5、底盘：采用同步倾仰及锁定功能底盘，机构运动无噪音干涉。 6、气压棒：采用电镀气压棒，安全防爆，升降次不低于3万次。 7、脚架：采用合金五星脚架，一次压铸成形工艺，表面光滑无毛刺，配增强尼龙万向脚轮，活动自如，防震静音。 | 件 | 1 |
| 219 | 办公桌1400*1500*750，产品编号F-1024(20F前台经理室) | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 1 |
| 220 | 办公椅常规，产品编号F-1025(20F前台办公) | 1、面材：采用优质网布覆面，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐磨损，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、扶手：采用分体固定扶手，舒适实用。 5、底盘：采用原位锁定底盘，机构运动无噪音干涉。 6、气压棒：采用电镀气压棒，安全防爆，升降次不低于3万次。 7、脚架：采用尼龙五星脚架，一次压铸成形工艺，表面光滑无毛刺，配增强尼龙万向脚轮，活动自如，防震静音。 | 件 | 6 |
| 221 | 办公桌1200*600*750，产品编号F-1026(20F前台办公) | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 2 |
| 222 | 会议桌2450*1200*750，产品编号F-1027(20F会议室) | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 1 |
| 223 | 办公椅常规，产品编号F-1028(20F会议室) | 1、面材：采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、底盘：采用同步倾仰及锁定功能底盘，机构运动无噪音干涉。 5、气压棒：采用电镀气压棒，安全防爆，升降次不低于3万次。 6、脚架：采用合金五星脚架，一次压铸成形工艺，表面光滑无毛刺，配增强尼龙万向脚轮，活动自如，防震静音。 | 件 | 11 |
| 224 | 办公椅常规，产品编号F-1002(3F接待区/健身区) | 1、面材：采用优质网布覆面，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐磨损，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、扶手：采用分体固定扶手，舒适实用。 5、底盘：采用原位锁定底盘，机构运动无噪音干涉。 6、气压棒：采用电镀气压棒，安全防爆，升降次不低于3万次。 7、脚架：采用尼龙五星脚架，一次压铸成形工艺，表面光滑无毛刺，配增强尼龙万向脚轮，活动自如，防震静音。 | 件 | 3 |
| 225 | 办公桌1500*950*750，产品编号F-1009(3F上网区) | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 2 |
| 226 | 办公椅常规，产品编号F-1010(3F上网区/办公区) | 1、面材：采用优质网布覆面，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐磨损，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、扶手：采用分体固定扶手，舒适实用。 5、底盘：采用原位锁定底盘，机构运动无噪音干涉。 6、气压棒：采用电镀气压棒，安全防爆，升降次不低于3万次。 7、脚架：采用尼龙五星脚架，一次压铸成形工艺，表面光滑无毛刺，配增强尼龙万向脚轮，活动自如，防震静音。 | 件 | 5 |
| 227 | 会议椅600*600*950，产品编号F-1024(3F报告厅/会议室) | 1、面材：采用超高强度环保无毒PP材料，经模具注塑一体成型，优质“颐达牌”网布覆面，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐磨损，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、脚架：采用金属脚架，稳固耐用，防滑脚垫，减震耐磨。 | 件 | 175 |
| 228 | 会议桌1600*700*750，产品编号F-1025(3F报告厅/会议室) | 1、面材：采用E0级三聚氰胺饰面板，耐磨、防污、硬度高。 2、基材：采用E0级环保高密度刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合欧洲E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚“瑞好牌”ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金配件：采用优质BMB品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 件 | 91 |
| 229 | 椅子620*600*900，产品编号F-1026(3F报告厅) | 1、采用优质钢脚，可折叠 2、面料:选用优质网布,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久; 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形; | 件 | 396 |
| 230 | 会议桌5200*2400*750，产品编号F-1027(3F会议室) | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 1 |
| 231 | 会议椅570*660*1050，产品编号F-1028(3F会议室) | 1、面材：采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、扶手：采用合金扶手，连体靠背，舒适实用。 5、底盘：采用同步倾仰及锁定功能底盘，机构运动无噪音干涉。 6、气压棒：采用电镀气压棒，安全防爆，升降次不低于3万次。 7、脚架：采用合金五星脚架，一次压铸成形工艺，表面光滑无毛刺，配增强尼龙万向脚轮，活动自如，防震静音。 | 件 | 18 |
| 232 | 办公桌1200*900*750，产品编号F-1040(3F办公) | 1、贴面：白色浑水漆/山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 件 | 3 |
| 233 | 书椅610*610*880，产品编号F-1009(大床房K1 | 1、面材：采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、底盘：采用同步倾仰及锁定功能底盘，机构运动无噪音干涉。 5、气压棒：采用电镀气压棒，安全防爆，升降次不低于3万次。 6、脚架：采用合金五星脚架，一次压铸成形工艺，表面光滑无毛刺，配增强尼龙万向脚轮，活动自如，防震静音。 | 件 | 32 |
| 234 | 书椅610*610*880，产品编号F-1009(大床房K2) | 1、面材：采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、底盘：采用同步倾仰及锁定功能底盘，机构运动无噪音干涉。 5、气压棒：采用电镀气压棒，安全防爆，升降次不低于3万次。 6、脚架：采用合金五星脚架，一次压铸成形工艺，表面光滑无毛刺，配增强尼龙万向脚轮，活动自如，防震静音。 | 件 | 2 |
| 235 | 书椅610*610*880，产品编号F-1009(大床房K3) | 1、面材：采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、底盘：采用同步倾仰及锁定功能底盘，机构运动无噪音干涉。 5、气压棒：采用电镀气压棒，安全防爆，升降次不低于3万次。 6、脚架：采用合金五星脚架，一次压铸成形工艺，表面光滑无毛刺，配增强尼龙万向脚轮，活动自如，防震静音。 | 件 | 7 |
| 236 | 书椅610*610*880，产品编号F-1009(大床房K5) | 1、面材：采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、底盘：采用同步倾仰及锁定功能底盘，机构运动无噪音干涉。 5、气压棒：采用电镀气压棒，安全防爆，升降次不低于3万次。 6、脚架：采用合金五星脚架，一次压铸成形工艺，表面光滑无毛刺，配增强尼龙万向脚轮，活动自如，防震静音。 | 件 | 24 |
| 237 | 书椅610*610*880，产品编号F-1009(大床房K6) | 1、面材：采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、底盘：采用同步倾仰及锁定功能底盘，机构运动无噪音干涉。 5、气压棒：采用电镀气压棒，安全防爆，升降次不低于3万次。 6、脚架：采用合金五星脚架，一次压铸成形工艺，表面光滑无毛刺，配增强尼龙万向脚轮，活动自如，防震静音。 | 件 | 6 |
| 238 | 书椅610*610*880，产品编号F-1009(亲子房SA) | 1、面材：采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、底盘：采用同步倾仰及锁定功能底盘，机构运动无噪音干涉。 5、气压棒：采用电镀气压棒，安全防爆，升降次不低于3万次。 6、脚架：采用合金五星脚架，一次压铸成形工艺，表面光滑无毛刺，配增强尼龙万向脚轮，活动自如，防震静音。 | 件 | 6 |
| 239 | 办公椅520*550*995，产品编号F-1051(办公室、仓库) | 1、面材：采用优质网布覆面，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐磨损，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、扶手：采用分体固定扶手，舒适实用。 5、底盘：采用原位锁定底盘，机构运动无噪音干涉。 6、气压棒：采用电镀气压棒，安全防爆，升降次不低于3万次。 7、脚架：采用尼龙五星脚架，一次压铸成形工艺，表面光滑无毛刺，配增强尼龙万向脚轮，活动自如，防震静音。 | 件 | 14 |
|  | 【（办公家具）活动家具】分部小计 |  |  |  |
|  | 松山湖大学创新城B塔公寓家具 |  |  |  |
|  | A户型（风格一189间） |  |  |  |
| 240 | 床2041W*1800D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，床头软包饰面用材为优质布料，布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次，达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG； 6，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 7，采用国内知名品牌三合一组合器。 8、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 张 | 189 |
| 241 | 床垫2000W*1800D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 189 |
| 242 | 床头柜550W*400D*500H，产品编号F-02 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 4、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 378 |
| 243 | 两人沙发1800*800*720，产品编号F-03 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 189 |
| 244 | 茶几1200*650*450，产品编号F-04 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、台面为厚度15mm人造石材，经防腐、防污处理，坚硬耐磨 3、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用国内知名品牌三合一组合器； 7、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 189 |
| 245 | 衣柜1500W*550D*2350H，产品编号F-05 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 189 |
| 246 | 写字台1200W*550D*750H，产品编号F-06 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器; 7、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 189 |
| 247 | 写字椅600*670*840，产品编号F-07 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 189 |
| 248 | 写字台吊柜1200W*300D*800H，产品编号F-08 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 189 |
| 249 | 橱柜1上柜： 2150W*300D*650H，产品编号F-09 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 189 |
| 250 | 橱柜1下柜： 1500W*550D*900H，产品编号F-09 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 189 |
| 251 | 橱柜2上柜： 900W*300D*650H，产品编号F-10 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 189 |
| 252 | 橱柜2下柜： 900W*550D*900H，产品编号F-10 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 189 |
| 253 | 浴洗柜1030W*550D*600H，产品编号F-11 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 189 |
|  | 【A户型（风格一189间）】分部小计 |  |  |  |
|  | A1户型（风格一25间） |  |  |  |
| 254 | 床2041W*1800D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，床头软包饰面用材为优质布料，布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次，达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG； 6，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 7，采用国内知名品牌三合一组合器。 8、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 张 | 25 |
| 255 | 床垫2000W*1800D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 25 |
| 256 | 床头柜550W*400D*500H，产品编号F-02 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 4、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 50 |
| 257 | 两人沙发1800*800*720，产品编号F-03 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 25 |
| 258 | 茶几1200*650*450，产品编号F-04 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、台面为厚度15mm人造石材，经防腐、防污处理，坚硬耐磨 3、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用国内知名品牌三合一组合器； 7、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 25 |
| 259 | 衣柜1500W*550D*2350H，产品编号F-05 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 25 |
| 260 | 写字台1200W*550D*750H，产品编号F-06 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器; 7、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 25 |
| 261 | 写字椅600*670*840，产品编号F-07 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 25 |
| 262 | 写字台吊柜1200W*300D*800H，产品编号F-08 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 25 |
| 263 | 橱柜1上柜： 2000W*300D*650H，产品编号F-09 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 25 |
| 264 | 橱柜1下柜： 1350W*550D*900H，产品编号F-09 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 25 |
| 265 | 橱柜2上柜： 750W*300D*650H，产品编号F-10 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 25 |
| 266 | 橱柜2下柜： 750W*550D*900H，产品编号F-10 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 25 |
| 267 | 浴洗柜1030W*550D*600H，产品编号F-11 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 25 |
|  | 【A1户型（风格一25间）】分部小计 |  |  |  |
|  | A2户型（风格一32间） |  |  |  |
| 268 | 床2041W*1800D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，床头软包饰面用材为优质布料，布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次，达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG； 6，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 7，采用国内知名品牌三合一组合器。 8、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 张 | 32 |
| 269 | 床垫2000W*1800D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 32 |
| 270 | 床头柜550W*400D*500H，产品编号F-02 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 4、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 64 |
| 271 | 两人沙发1800*800*720，产品编号F-03 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 32 |
| 272 | 茶几1200*650*450，产品编号F-04 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、台面为厚度15mm人造石材，经防腐、防污处理，坚硬耐磨 3、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用国内知名品牌三合一组合器； 7、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 32 |
| 273 | 衣柜1500W*550D*2350H，产品编号F-05 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 32 |
| 274 | 写字台1200W*550D*750H，产品编号F-06 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器; 7、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 32 |
| 275 | 写字椅600*670*840，产品编号F-07 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 32 |
| 276 | 写字台吊柜1200W*300D*800H，产品编号F-08 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 32 |
| 277 | 橱柜1上柜： 1250W*300D*650H，产品编号F-09 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 32 |
| 278 | 橱柜1下柜： 1250W*550D*900H，产品编号F-09 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 32 |
| 279 | 橱柜2上柜： 900W*300D*650H，产品编号F-10 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 32 |
| 280 | 橱柜2下柜： 900W*550D*900H，产品编号F-10 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 32 |
| 281 | 浴洗柜1030W*550D*600H，产品编号F-11 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 32 |
|  | 【A2户型（风格一32间）】分部小计 |  |  |  |
|  | A户型（风格二84间） |  |  |  |
| 282 | 床2041W*1800D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 张 | 84 |
| 283 | 床垫2000W*1800D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 84 |
| 284 | 床头柜550W*400D*500H，产品编号F-02 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器； 6、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 个 | 168 |
| 285 | 两人沙发1800*800*720，产品编号F-03 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 84 |
| 286 | 茶几1200*650*450，产品编号F-04 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器； 7、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 84 |
| 287 | 衣柜1500W*550D*2350H，产品编号F-05 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 84 |
| 288 | 写字台1200W*550D*750H，产品编号F-06 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器; 7、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 84 |
| 289 | 写字椅600*670*840，产品编号F-07 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 84 |
| 290 | 写字台吊柜1200W*300D*800H，产品编号F-08 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 84 |
| 291 | 橱柜1上柜： 2150W*300D*650H，产品编号F-09 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 84 |
| 292 | 橱柜1下柜： 1500W*550D*900H，产品编号F-09 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 84 |
| 293 | 橱柜2上柜： 900W*300D*650H，产品编号F-10 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 84 |
| 294 | 橱柜2下柜： 900W*550D*900H，产品编号F-10 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 84 |
| 295 | 浴洗柜1030W*550D*600H，产品编号F-11 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 84 |
|  | 【A户型（风格二84间）】分部小计 |  |  |  |
|  | A1户型（风格二13间） |  |  |  |
| 296 | 床2041W*1800D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 张 | 13 |
| 297 | 床垫2000W*1800D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 13 |
| 298 | 床头柜550W*400D*500H，产品编号F-02 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器； 6、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 个 | 26 |
| 299 | 两人沙发1800*800*720，产品编号F-03 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 13 |
| 300 | 茶几1200*650*450，产品编号F-04 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器； 7、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 13 |
| 301 | 衣柜1500W*550D*2350H，产品编号F-05 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 13 |
| 302 | 写字台1200W*550D*750H，产品编号F-06 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器; 7、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 13 |
| 303 | 写字椅600*670*840，产品编号F-07 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 13 |
| 304 | 写字台吊柜1200W*300D*800H，产品编号F-08 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 13 |
| 305 | 橱柜1上柜： 2000W*300D*650H，产品编号F-09 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 13 |
| 306 | 橱柜1下柜： 1350W*550D*900H，产品编号F-09 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 13 |
| 307 | 橱柜2上柜： 750W*300D*650H，产品编号F-10 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 13 |
| 308 | 橱柜2下柜： 750W*550D*900H，产品编号F-10 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 13 |
| 309 | 浴洗柜1030W*550D*600H，产品编号F-11 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 13 |
|  | 【A1户型（风格二13间）】分部小计 |  |  |  |
|  | A2户型（风格二14间） |  |  |  |
| 310 | 床2041W*1800D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 张 | 14 |
| 311 | 床垫2000W*1800D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 14 |
| 312 | 床头柜550W*400D*500H，产品编号F-02 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器； 6、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 个 | 28 |
| 313 | 两人沙发1800*800*720，产品编号F-03 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 14 |
| 314 | 茶几1200*650*450，产品编号F-04 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器； 7、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 14 |
| 315 | 衣柜1500W*550D*2350H，产品编号F-05 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 14 |
| 316 | 写字台1200W*550D*750H，产品编号F-06 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器; 7、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 14 |
| 317 | 写字椅600*670*840，产品编号F-07 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 14 |
| 318 | 写字台吊柜1200W*300D*800H，产品编号F-08 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 14 |
| 319 | 橱柜1上柜： 1250W*300D*650H，产品编号F-09 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 14 |
| 320 | 橱柜1下柜： 1250W*550D*900H，产品编号F-09 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 14 |
| 321 | 橱柜2上柜: 900W*300D*650H，产品编号F-10 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 14 |
| 322 | 橱柜2下柜：900W*550D*900H，产品编号F-10 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 14 |
| 323 | 浴洗柜1030W*550D*600H，产品编号F-11 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 14 |
|  | 【A2户型（风格二14间）】分部小计 |  |  |  |
|  | B户型（38间） |  |  |  |
| 324 | 床12041W*1800D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 张 | 38 |
| 325 | 床垫2000W*1800D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 38 |
| 326 | 床22041W*1500D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 张 | 38 |
| 327 | 床垫2000W*1500D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 38 |
| 328 | 床头柜550W*400D*500H，产品编号F-02 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器； 6、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 个 | 76 |
| 329 | 写字台1000W*550D*750H，产品编号F-03 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器; 7、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 38 |
| 330 | 写字椅600*670*840，产品编号F-04 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 38 |
| 331 | 衣柜11800W*550D*2350H，产品编号F-05 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 38 |
| 332 | 衣柜21500W*550D*2350H，产品编号F-06 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 38 |
| 333 | 三人沙发2160W*900D*860H，产品编号F-07 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 38 |
| 334 | 沙发椅常规，产品编号F-08 | 1、饰面用材：优质头层牛皮真皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐各种工艺处理； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 38 |
| 335 | 茶几直径900*450，产品编号F-09 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、台面为厚度15mm人造石材，经防腐、防污处理，坚硬耐磨 3、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 张 | 38 |
| 336 | 长餐桌1500W*750D*750H，产品编号F-10 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 4、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器; 5、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 38 |
| 337 | 餐椅常规，产品编号F-10 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 152 |
| 338 | 橱柜上柜： 1700W*300D*650H，产品编号F-11 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 38 |
| 339 | 橱柜下柜： 1700W*550D*900H，产品编号F-11 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 38 |
| 340 | 浴洗柜1200W*550D*600H，产品编号F-12 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 38 |
|  | 【B户型（38间）】分部小计 |  |  |  |
|  | B1户型（44间） |  |  |  |
| 341 | 床12041W*1800D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 张 | 44 |
| 342 | 床垫2000W*1800D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 44 |
| 343 | 床22041W*1500D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆(大宝品牌或同等档次品牌)，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 张 | 44 |
| 344 | 床垫2000W*1500D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 44 |
| 345 | 床头柜550W*400D*500H，产品编号F-02 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器； 6、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 个 | 88 |
| 346 | 写字台1000W*550D*750H，产品编号F-03 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器; 7、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 44 |
| 347 | 写字椅600*670*840，产品编号F-04 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 44 |
| 348 | 衣柜11800W*550D*2350H，产品编号F-05 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 44 |
| 349 | 衣柜2900W*550D*2350H，产品编号F-06 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 44 |
| 350 | 三人沙发2160W*900D*860H，产品编号F-07 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 44 |
| 351 | 沙发椅常规，产品编号F-08 | 1、饰面用材：优质头层牛皮真皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐各种工艺处理； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 44 |
| 352 | 茶几直径900*450，产品编号F-09 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、台面为厚度15mm人造石材，经防腐、防污处理，坚硬耐磨 3、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 张 | 44 |
| 353 | 长餐桌1500W*750D*750H，产品编号F-10 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆(大宝品牌或同等档次品牌),底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 4、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器; 5、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 44 |
| 354 | 餐椅常规，产品编号F-10 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 176 |
| 355 | 橱柜上柜： 1700W*300D*650H，产品编号F-11 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 44 |
| 356 | 橱柜下柜： 1700W*550D*900H，产品编号F-11 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 44 |
| 357 | 浴洗柜1030W*550D*600H，产品编号F-12 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 44 |
|  | 【B1户型（44间）】分部小计 |  |  |  |
|  | C户型（41间） |  |  |  |
| 358 | 床2041W*1800D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，床头软包饰面用材为优质布料，布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次，达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG； 6，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 7，采用国内知名品牌三合一组合器。 8、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 张 | 41 |
| 359 | 床垫2000W*1800D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 41 |
| 360 | 床头柜550W*400D*500H，产品编号F-02 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 4、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 41 |
| 361 | 两人沙发1800*800*720，产品编号F-03 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 41 |
| 362 | 茶几1200*650*450，产品编号F-04 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、台面为厚度15mm人造石材，经防腐、防污处理，坚硬耐磨 3、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用国内知名品牌三合一组合器； 7、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 41 |
| 363 | 衣柜1500W*550D*2350H，产品编号F-05 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 41 |
| 364 | 橱柜1上柜： 2100W*300D*650H，产品编号F-06 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 41 |
| 365 | 橱柜1下柜： 2100W*550D*900H，产品编号F-06 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 41 |
| 366 | 浴洗柜1210W*550D*600H，产品编号F-07 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 41 |
|  | 【C户型（41间）】分部小计 |  |  |  |
|  | C1户型（1间） |  |  |  |
| 367 | 床2041W*1500D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，床头软包饰面用材为优质布料，布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次，达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG； 6，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 7，采用国内知名品牌三合一组合器。 8、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 张 | 1 |
| 368 | 床垫2000W*1500D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 1 |
| 369 | 床头柜550W*400D*500H，产品编号F-02 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 4、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 1 |
| 370 | 两人沙发1800*800*720，产品编号F-03 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 1 |
| 371 | 衣柜1100W*550D*2350H，产品编号F-05 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 1 |
| 372 | 橱柜上柜： 2100W*300D*650H，产品编号F-09 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 1 |
| 373 | 橱柜下柜： 2100W*550D*900H，产品编号F-09 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 1 |
| 374 | 浴洗柜1030W*550D*600H，产品编号F-11 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 1 |
|  | 【C1户型（1间）】分部小计 |  |  |  |
|  | D户型（42间） |  |  |  |
| 375 | 床2041W*1800D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，床头软包饰面用材为优质布料，布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次，达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG； 6，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 7，采用国内知名品牌三合一组合器。 8、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； | 张 | 42 |
| 376 | 床垫2000W*1800D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 42 |
| 377 | 床头柜550W*400D*500H，产品编号F-02 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 4、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 84 |
| 378 | 两人沙发1800*800*720，产品编号F-03 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 42 |
| 379 | 衣柜1500W*550D*2350H，产品编号F-05 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 42 |
| 380 | 橱柜上柜： 1600W*300D*650H，产品编号F-06 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 42 |
| 381 | 橱柜下柜： 1600W*550D*900H，产品编号F-06 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 42 |
| 382 | 浴洗柜1030W*550D*600H，产品编号F-07 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 42 |
|  | 【D户型（42间）】分部小计 |  |  |  |
|  | E户型（8间） |  |  |  |
| 383 | 床2041W*1500D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 张 | 16 |
| 384 | 床垫2000W*1500D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 16 |
| 385 | 床头柜450W*400D*500H，产品编号F-02 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器； 6、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 个 | 16 |
| 386 | 写字台1000W*550D*750H，产品编号F-03 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器; 7、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 8 |
| 387 | 写字椅600*670*840，产品编号F-04 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 8 |
| 388 | 衣柜1100W*550D*2350H，产品编号F-05 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 8 |
| 389 | 衣柜1100W*550D*2350H，产品编号F-05 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 8 |
| 390 | 三人沙发2160W*900D*860H，产品编号F-06 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 8 |
| 391 | 沙发椅常规，产品编号F-07 | 1、饰面用材：优质头层牛皮真皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐各种工艺处理； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 8 |
| 392 | 茶几直径900*450，产品编号F-08 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、台面为厚度15mm人造石材，经防腐、防污处理，坚硬耐磨 3、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 张 | 8 |
| 393 | 长餐桌1500W*750D*750H，产品编号F-09 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 4、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器; 5、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 8 |
| 394 | 餐椅常规，产品编号F-09 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 32 |
| 395 | 橱柜1上柜： 1480W*300D*650H，产品编号F-10 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 8 |
| 396 | 橱柜1下柜： 1480W*550D*900H，产品编号F-10 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 8 |
| 397 | 橱柜2上柜： 1420W*300D*650H，产品编号F-10 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板E0级环保高分子亚克力板、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 8 |
| 398 | 橱柜2下柜： 1420W*550D*900H，产品编号F-10 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 8 |
| 399 | 浴洗柜1140W*550D*600H，产品编号F-11 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 8 |
|  | 【E户型（8间）】分部小计 |  |  |  |
|  | F户型（1间） |  |  |  |
| 400 | 床2041W*1800D*980H，产品编号F-01 | 1、除床板外所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆，底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序，经防潮、防污等工艺处理； 2、床侧板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准； 3，床屏板为厚50mm（由两张25mm厚中纤板热压粘贴而成）实心国内知名一线品牌环保中纤板，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4，床板为12mm国内知名一线品牌环保中纤板，饰面贴三聚氰胺板； 5，胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 张 | 2 |
| 401 | 床垫2000W*1800D*200H，产品编号 | 1、采用高档针织布料，透气性好，绿色环保，对人体无任何副作用，防螨虫，抑制细菌，触感柔软舒适，时刻保护肌肤健康，带给您舒适的睡眠享受。 2、精选优质硬质棉，舒适保暖，具有独特的分子结构，让皮肤可以健康呼吸，保证顺滑干爽，无异味，抗菌防螨，生态健康。 3、床垫所使用的是大芯网弹簧，是由2.2MM3.5芯高锰钢大芯弹簧串连，经高温处理，精制而成，承托力强，软硬适中，快速分解人体重力，消除人体疲劳。 | 张 | 2 |
| 402 | 床头柜550W*400D*500H，产品编号F-02 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器； 6、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 个 | 4 |
| 403 | 写字台1200W*550D*750H，产品编号F-03 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器; 7、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 2 |
| 404 | 写字椅600*670*840，产品编号F-04 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 2 |
| 405 | 写字台吊柜1200W*300D*800H，产品编号F-05 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品三合一组合器。 | 组 | 2 |
| 406 | 衣柜1500W*550D*2350H，产品编号F-06 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、顶板、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、门板为18mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 5、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 个 | 2 |
| 407 | 三人沙发2160W*900D*860H，产品编号F-07 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 1 |
| 408 | 沙发椅常规，产品编号F-08 | 1、饰面用材：优质头层牛皮真皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐各种工艺处理； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 2 |
| 409 | 茶几1200*650*450，产品编号F-09 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、侧板、层板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 4、抽柜面板为18mm、抽柜内侧板为15mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 5、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器； 7、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 1 |
| 410 | 长餐桌1500W*750D*750H，产品编号F-10 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、桌面面板厚度为40mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、胶粘剂：采用胶粘剂，色泽美观，不变色，光滑耐磨，油漆硬度达2H，达到不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨，胶合剂采用环保胶合剂。环保性能指标完全符合GB 18583-2008； 4、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器; 5、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 1 |
| 411 | 餐椅常规，产品编号F-10 | 1、饰面用材：优质布艺，经过严格色牢度及摩擦转数测试，不掉色、耐刮花，甲醛含量≤50mg/kg，各性能指标符合GB 18401-2010； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、脚架：榫卯结构，采用进口白橡实木，木材含水率低于8% | 张 | 4 |
| 412 | 橱柜1上柜： 1460W*300D*650H，产品编号F-11 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 1 |
| 413 | 橱柜1下柜： 1460W*550D*900H，产品编号F-11 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 1 |
| 414 | 橱柜2上柜： 800W*300D*650H，产品编号F-11 | 1、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 2、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 3、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 4、五金件：采用知名品牌优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 1 |
| 415 | 橱柜2下柜： 800W*550D*900H，产品编号F-11 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质304不锈钢台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 1 |
| 416 | 浴洗柜1000W*550D*600H，产品编号F-12 | 1、台面为厚度20mm石英石，经防腐、防污处理，坚硬耐磨； 2、面材：采用E0级亚克力饰面板（颜色选样），耐磨、防污、硬度高。 3、基材：台面面板、侧板、层板为25mmE0级环保高密度防潮板，门板为18mmE0级环保高密度防潮板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率≤7%，甲醛释放量≤0.030mg/m³，符合国际E0级环保标准。 4、封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚ABS激光封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量为未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）≤3.8mg/kg。 5、五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌五金件：采用优质陶瓷台下式洗手盘、304不锈钢水龙头、进水软管、一体下水器，防腐防锈，质量可靠；采用知名品牌带阻尼回弹式轨道，带阻尼铰链，无漏拧螺丝和少件，采用优质拉手，优质门铰，简洁大方，色泽美观，质量可靠，采用国内知名品牌三合一组合器。 | 组 | 1 |
|  | 【F户型（1间）】分部小计 |  |  |  |
|  | 一楼大堂 |  |  |  |
| 417 | 休闲沙发3000W*2000D*980H，产品编号 | 1、饰面用材：优质头层牛皮真皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐各种工艺处理； 2、海绵：采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵，并采用高强度蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，承托力强； 3、内框架：采用实木框架，经防潮，防腐，防蛀处理； 4、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 4 |
| 418 | 菱形茶几1200W*600D*450H，产品编号 | 1、所有饰面采用天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木材含水率8-15%，纹理自然，颜色一致，美观大方，实木皮封边，采用国内知名一线品牌水性面漆,底漆采用PE中度底漆，共三遍底漆两遍面漆五道工序； 2、面板为25mm国内知名一线品牌环保中纤板，甲醛释放量≤0.08mg/m³，优于国际E1级环保标准，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求,经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准； 3、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理。 | 张 | 4 |
|  | 【一楼大堂】分部小计 |  |  |  |

### 货物总体要求

1、投标人所投货物必须是原装、全新的产品，符合国家以及该产品的出厂标准。

2、实际供货时将根据现场情况和实际使用功能作调整，如材料、规格、产品的效果图等的要求，中标人须无条件配合采购人的要求调整方案。最终供货方案经采购人确认成品样板或产品效果图后，方可正式实施生产供货，所涉及的一切费用由中标人承担。

3、投标人所投货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

4、签定合同后，中标人须无条件配合采购人到其家具生产加工现场就拟投入本项目有关的人员、设备、原材料采购、原料品牌、品质、型号、加工生产工艺流程、半成品，以及成品打包前质量、材质、款式等进行监督和检查；中标人须按采购人要求提交原材料采购的原始检验证、环保证、合格证等合法手续凭证，以得到采购人的监督和认可。

5、投标人应保证货物在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如投标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由投标人免费提供。

6、货物在验收合格前的保险由投标人负责，且投标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

7、中标人应对采购人提供免费培训服务。

### 样品要求

1、样品清单：提供以上货物清单中A塔酒店的序号92沙发；序号98书桌；序号158床头柜；序号159床头柜；序号163床；序号194休闲椅；序号213床垫；序号233书椅。投标样品共8件以供专家评审。投标人提供的投标样品，请参照采购清单及技数参数需求。投标样品须贴标签，标签上需写明项目名称、样品名称、投标人名称等资料并签章（样品与投标文件同一时间递交）。采购代理机构将不对以上样品进行保管，也不对其丢失或损坏负责，未中标的投标人应在评标结束后自行取走样品，中标人的样品将作验收依据。

2、所有产品依照上表选定款式及规格；

3、所有材料及技术参数需等于或优于描述要求。

4、货物技术参数

| 序号 | 产品名称 | 产 品 规 格 | 产品图片 | 材料 | 产品区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 沙发 | 2200*1600*750 |  | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；布料色泽纯正，磨擦次数大于5万次； 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 5、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 6、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 7、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 大床房K1 | 1件 |
| 98 | 书桌 | 1600*550*750 |  | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、不锈钢：304材质或同等标准不锈钢，电镀+防指纹处理； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 大床房K1 | 1件 |
| 158 | 床头柜 | 600*450*550 |  | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 双床房T1 | 右：1件 |
| 159 | 床头柜 | 600*450*550 |  | 1、贴面：山纹染色白橡木皮，木皮厚度不低于0.6mm，含水率低于8%； 2、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 3、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 4、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 5、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 双床房T1 | 左：1件 |
| 163 | 床 | 1350*2010*280 |  | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 4、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 5、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； 6、五金件：采用国内知名品牌三合一组合器。 | 双床房T1 | 1件 |
| 194 | 休闲椅 | 520*550*750 |  | 1、面料：达到国内B1级阻燃标准，需经过3M处理，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：达到英标B1级阻燃标准； 3、座包：需按照8绑塔形弹簧坐框； 4、基材：环保达到E0级标准，防火达到B1级标准，厚度不得低于25MM，不见光面必须经过3次油漆喷涂防潮； 5、实木：榫卯结构，进口白橡实木，木材含水率低于8% 6、油 漆： 采用国内知名一线品牌水性面漆； | 行政套房 | 1件 |
| 213 | 床垫 | L2000*W1350*H250mm |  | 酒店专用阻燃面料（耐磨）、20密工程配方高弹力海绵+碳纤维长丝棉晶精+钢护脊连弹簧锁（70#碳钢）软硬适中 | T1双床房 | 1件 |
| 233 | 书椅 | 610*610*880 |  | 1、面材：采用优质头层牛皮覆面，经过严格耐折牢度及摩擦转数测试，无裂纹、耐磨损，皮面光泽持久性好，手感舒适。 2、海绵：采用高密度环保泡绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹力强，具有阻燃特性，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形。 3、椅身内架：采用曲木板材经模具八层高频热压成型，六面刨光处理，承托力强，结构稳固，经久耐用。 4、底盘：采用同步倾仰及锁定功能底盘，机构运动无噪音干涉。 5、气压棒：采用电镀气压棒，安全防爆，升降次不低于3万次。 6、脚架：采用合金五星脚架，一次压铸成形工艺，表面光滑无毛刺，配增强尼龙万向脚轮，活动自如，防震静音。 | 大床房K1 | 1件 |

### 五、安装、调试

1、投标人负责货物的包装、运输、安装、调试等工作，并承担由此产生的所有费用，中标人负责到用户指定的地点进行安装、调试。

2、中标人应提交详细安装进度表。

3、中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4、按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

5、货物的安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

6、家具开始安装后，采购人可以抽样到市级以上专业部门进行环保检测，如果产品及格则进行验收，如果不及格采购人有权退货。（抽样费用由中标人承担。）

### 六、验收

1、验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

2、验收的项目指标、方法和检测仪器等原则上由中标人在验收开始前5个工作日提交采购人。采购人可以根据技术规范书和国家有关标准进行修改和补充，经双方确认后作为验收的依据。

3、验收以采购人技术人员为主，投标人提供技术支援，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。

4、在验收时，中标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。

5、 由采购人对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。

### 七、质量保证

1、投标人所投货物必须是原装、全新的产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

2、投标人所投货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

3、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

4、货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

5、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

6、中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

7、中标人应保证主要材料零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要材料零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，采购人发现产地不符合要求，投标人应无偿更换或负进一步责任。

8、货物验收合格后，免费保修期为五年（特殊要求产品除外），时间自货物最终验收合格并交付使用之日起计算，个别货物在采购货物清单内有具体要求保修方式的以该要求为准，人为因素损坏除外。

9、免费保修期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续五年的免费保修期。凡因产品质量问题，在保修期内若设备经检修后又在同一部件出现相同质量故障，可无偿更换同档次新设备部件。

### 八、售后服务

1、免费保修期内：

（1）故障响应时间：免费保修期内，货物出现质量问题，中标人接到质量问题通知后12个小时内到场处理，24个小时内修复，如无法修复须提供相应规格的货物供采购人替代使用；其他服务承诺在投标文件中说明。如中标人怠于响应或不能及时维修的，采购人有权委托第三方履行，产生的费用及损失一并由中标人承担。

（2）如果货物不能稳定地达到投标人承诺的全部功能，投标人应对此承担责任并承担全部相关费用以及买方的直接损失，经买方同意对货物采用如下一种或几种方式处理：①免费维修和更换损坏零部件；②换货；③降价，但不免除其它正常部分的质量保证责任。如投标人未能在合理的时间内将产品维修、更换或修正以符合规格，买方有权在合理时间内将产品退回卖方后要求返还已付的价款。

2、免费保修期后：提供技术支持和详细的售后服务计划，投标人应按其在东莞地区同类产品的最优惠价格提供保修服务，终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。

3、售后服务机构：设有稳定的维修点或售后服务机构，具有提供日常维护和技术支持的能力，能提供正常的技术、备品备件、服务等；须提供服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话。

4、培训：负责免费对用户人员进行培训，提供详细的培训计划，使其掌握操作使用等基本技能。

### 九、其他

项目图纸及物料参考书随公告附件发出。

# 评标工作大纲

- 一、评标原则和目的

- 采购遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

- 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

- 二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构按《资格性审查表》将依法对投标人的资格进行审查。投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审。

《资格性审查表》

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 投标人资格声明书 |
|  | 附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件 |

- 对投标人的符合性检查

评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件按《符合性审查表》进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

《符合性审查表》

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照采购文件的规定提交投标保证金的 |
| 2 | 投标文件按采购文件要求签署、盖章的 |
| 3 | 报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的 |
| 4 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 5 | 无负偏离标注“★”符号的条款。 |
| 6 | 未出现法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

（三）以上资格性检查、符合性检查中带有不合格分项的投标文件，将作无效标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（四）经评标委员会符合性审查确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织采购。

（五）投标文件的澄清及细微偏差修正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）投标文件的比较与评价。

- 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格的评估，综合比较与评价。

- 商务评价:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

- 技术评价:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

- 价格评估:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效投标人的最低评标价。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（七）得分统计及推荐中标候选人名单

1、按照评标程序的规定和依据评分标准，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，独立评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。

2、综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分。技术商务得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐两名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

4、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级监管部门。投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告监管部门。

（八）编制评标报告

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选投标人排序表；

6、评标委员会的授标建议。

- 三、评分标准和细则

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分40分） |  |  |
| 1 | 价格部分 （满分40分） | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×价格权重×100。 |
| 商务部分（满分30分） |  |  |
| 1 | 投标人实力 （满分12分） | 1、投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”，每提供一项得1分，最高得3分，无得0分。（须提供证书复印件及官网体系认证结果查询列表截图并加盖公章。） 2、投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的“家具定制服务认证证书”（认证范围须包括：酒店家具、居式家具（宿舍和公寓家具）、钢木家具、软体家具的家具定制服务），得2分，无得0分。（须提供证书复印件及官网体系认证结果查询列表截图并加盖公章。） 3、投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的“两化融合管理体系评定证书”，得2分，无得0分。（须提供证书复印件及官网体系认证结果查询列表截图并加盖公章。） 4、投标人获得由省级或以上行政机关颁发并在有效期内的“高新技术企业证书”，得2分，无得0分。 5、投标人拥有自主的家具与材料检测中心并获得由中国合格评定国家认可委员会颁发并在有效期内的“实验室认可证书”，得3分，无得0分。（须同时提供证书复印件和实验室检测设备实物图片，否则不得分） （以上须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 2 | 环保认证 （满分10分） | 1、投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的“产品碳足迹核证声明”、“温室气体核查证书”，每提供一项得2分，最高得4分，无得0分。 2、投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的“低VOCs家具产品认证证书”，（VOCs是指各种挥发性有机化合物），得4分，无得0分。 3、投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的“家具中有害物质限量认证证书”，得2分，无得0分。 （以上须提供证书复印件并加盖投标人公章） |
| 3 | 投标人诚信经营情况 （满分2分） | 1、投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的“诚信管理体系认证证书”，得1分，无得0分。 2、投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的“AAA级质量服务信誉单位证书”，得1分，无得0分。 （以上须提供证书复印件并加盖投标人公章） |
| 4 | 业绩情况 （满分3分） | 投标人2018年1月1日以来承担过酒店、公寓和宿舍等同类家具项目经验的，每提供一份业绩得0.5分，最高得3分。 注：须同时提供以下证明材料加盖投标人公章：1）中标通知书；2）合同主要页复印件；3）竣工验收报告或验收证明；4）客户联系人及电话以查证；5）与项目相关的发票或完税证明等材料（张数不限）。 |
| 5 | 售后服务能力 （满分3分） | 1、投标人具有有效期内“售后服务认证证书”，认证标准：“《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011”，评审星级为五星级得1分，四星级得0.5分，三星级以下不得分，本项最高得1分。（以上须提供证书复印件并加盖投标人公章） 2、投标人拟派本项目人员具备“售后服务高级管理师资格证书”，每提供一个得0.3分，本项最高得1.5分。（须同时提供证书复印件及投标人为其缴纳的最近三个月社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分） 3、根据投标人提供的售后免费延保承诺进行评审，每延长一年得0.5分，最高得0.5分。（须提供单独的承诺函加盖公章。） |
| 技术部分（满分30分） |  |  |
| 1 | 生产设备先进性 （满分8分） | 根据投标人拟投入与本项目相关的生产设备（自购）进行综合比较，投标人提供如下家具生产设备证明： (1)计算机数控多功能加工中心（带自动定位和激光封边功能） (2)全自动计算机板材开料锯 (3)六轴联动数控加工中心 (4)双灯UV干燥机 (5)全自动后上料电子开料锯 (6)全自动多轴六排钻机 (7)数控点对点钻孔加工中心 (8)全自动激光直线封边机 (9)通过式CNC钻孔中心 (10)静电自动化水性漆喷涂线 (11)电脑海绵切割机 (12)智能自动化生产线 (13)电脑裁板机 (14)双端铣边机 (15)智能立体仓储设备 (16)脉冲袋式中央除尘系统 (17)自动贴边修边机 (18)高功率激光切割主机系统 投标人提供以上18项生产设备齐全得8分，每缺1项扣1分，扣完为止。 （须提供上述自购设备的发票复印件并加盖投标人公章，并附相关设备图片、性能用途说明，否则不得分） |
| 2 | 原材料检验报告 （满分8分） | 投标人提供2018年1月1日至本项目招标公告发布之日止，由国家认可的检验机构出具的家具原材料合格的抽样检验报告： (1)中密度纤维板 (2)木皮 (3)实木锯材（橡木） (4)实木封边条 (5)水性涂料（清漆） (6)面漆（清漆） (7)底漆（清漆） (8)刨花板 (9)皮革 (10)绒布 (11)网布 (12)阻燃海绵 (13)阻燃纺织品 (14)多层板（胶合板）(15)三合一偏心连接件 (16)缓冲铰链 (17)锁具 (18)三节走珠滑轨 (19)拉手 (20)不锈钢板 (21)五星脚 (22)转椅底盘 (23)气压棒 (24)万向脚轮 投标人提供以上24项合格的抽样检验报告得8分，不符合或每缺1项扣1分，扣完为止。 （须提供有效期内家具原材料合格的抽样检验报告复印件（带有CNAS或CMA认证）并加盖投标人公章，且受检单位必须是投标人，否则不得分） |
| 3 | 成品检验报告 （满分6分） | 投标人提供2018年1月1日至本项目招标公告发布之日止，由国家认可的检验机构出具的家具成品合格的抽样检验报告： (1)行李架 (2)会议桌 (3)会议椅 (4)床 (5)床垫 (6)床头柜 (7)衣柜 (8)书桌 (9)休闲椅 (10)沙发（皮革） (11)茶几 (12)休闲沙发 (13)餐桌 (14)餐椅 投标人提供以上14项合格的抽样检验报告得6分，不符合或每缺1项扣1分，扣完为止。 （须提供有效期内家具成品合格的抽样检验报告复印件（带有CNAS或CMA认证）并加盖投标人公章，且受检单位必须是投标人，否则不得分） |
| 4 | 项目实施方案 （满分2分） | 根据投标人提供的项目实施方案，包括但不限于供货方案、进度安排、安装调试方案、验收方案、技术培训方案、交货期合理等进行评价： 优：方案完整性、合理性、科学性、可行性最好，得2分； 良：方案完整性、合理性、科学性、可行性较好，得1分； 中：方案完整性、合理性、科学性、可行性一般，得0.5分； 差：方案完整性、合理性、科学性、可行性较差或未提供对应方案，得0分。 |
| 5 | 人员安排方案 （满分2分） | 根据投标人提供的人员安排方案进行评价： 优：投标人提供的人员安排方案在人员数量、素质、组织管理等方面非常详细、科学、合理的，得2分； 良：投标人提供的人员安排方案在人员数量、素质、组织管理等方面较详细、科学、合理的，得1分； 中：投标人提供的人员安排方案在人员数量、素质、组织管理等方面较一般，得0.5分； 差：投标人提供的人员安排方案在人员数量、素质、组织管理等方面较差或不提供的，得0分。 |
| 6 | 样品 （满分4分） | 投标人提供用户需求书 货物清单中A塔酒店的序号92沙发；序号98书桌；序号158床头柜；序号159床头柜；序号163床；序号194休闲椅；序号213床垫；序号233书椅 各一张作为样品进行综合评定。 优：上述样品外观、工艺、结构、材质、强度、平整度、手感、功能、表面涂层、参数合理性、质量及整体感观等好的，得4分； 良：样品外观、工艺、结构、材质、强度、平整度、手感、功能、表面涂层、参数合理性、质量及整体感观等较好，得2分； 中：样品外观、工艺、结构、材质、强度、平整度、手感、功能、表面涂层、参数合理性、质量及整体感观等一般，得1分； 差：样品外观、工艺、结构、材质、强度、平整度、手感、功能、表面涂层、参数合理性、质量及整体感观等较差，得0分。 注：送交上述样品时，各带一件；样品提供不全者及款式、尺寸、材质未按招标文件要求者得0分。 |

注：

（1）上证明文件均提供复印件加盖投标人公章，原件备查。

（2）若开标当日评标委员会需要查看以上证明文件原件，供应商请在接到通知后规定时间内携带原件到达评标会场，接受核查，如因迟到或是其他原因不能携原件到达现场接受检查，其造成的所有后果供应商自行承担。

（3）若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假、过期材料，否则将没收其投标保证金，并依据监督部门相关规定严肃处理，采购人保留追究一切法律责任的权利。

# 合同条款格式

合  同  书

项目名称：

合同编号：

签订地点：

二○    年    月    日

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

受甲方委托，           (采购代理机构)组织对         （项目名称）采购项目（采购编号为       ）进行采购，于  年  月  日通过公开招标，经评标委员会评定乙方      为中标人。为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，在平等自愿的基础上，甲乙双方按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同组成及合同总价

1.1 合同文件组成内容包括：1、本合同书 ，2、补充协议或者双方签订的备忘录、会议纪要，3、中标通知书，4、投标文件（含澄清内容），5招标文件（含招标文件澄清通知）等。

合同文件内容有冲突的，按照上述顺序优先解释，同一顺序内容有冲突的，以最后签署日期的文件优先。

1.2 货物需求收货标准一览表及技术规格:乙方按甲方要求打版各一套并摆放到位，甲乙双方样板签字确认后，按合同数量，样板材质，颜色，规格，摆放位置等要求再批量生产如期交货。

1.2.1货物总体要求

（1）乙方所投货物必须是原装、全新的产品，符合国家以及该产品的出厂标准。

（2）实际供货时将根据现场情况和实际使用功能作调整，如材料、规格、产品的效果图等的要求，乙方须无条件配合甲方的要求调整方案。最终供货方案经甲方确认成品样板或产品效果图后，方可正式实施生产供货，所涉及的一切费用由乙方承担。

（3）乙方所投货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

（4）签定合同后，乙方须无条件配合甲方到其家具生产加工现场就投入本项目有关的人员、设备、原材料采购、原料品牌、品质、型号、加工生产工艺流程、半成品，以及成品打包前质量、材质、款式等进行监督和检查；乙方须按甲方要求提交原材料采购的原始检验证、环保证、合格证等合法手续凭证，以得到甲方的监督和认可。如人员未能达到招标文件要求和投标文件中的承诺响应的，每发现一人处罚（5万元/每人次）；如设备未能达到招标文件要求和投标文件中的承诺响应的，每发现一台处罚（5万元/每台）；监督检查发现生产过程中有不符合相关规定的，甲方有权视其情节轻重进行处罚。

（5）乙方应保证货物在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如乙方所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由乙方免费提供。

（6）货物在验收合格前的保险由乙方负责，且乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（6）乙方应对甲方提供免费培训服务。

1.3货物需求一览表及技术规格：

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号/规格 | 配置要求 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4本合同含税总价为¥        元（人民币      元），其中：增值税税率为        %，税金金额¥        元，不含税合同总价款为¥        元。

本合同总价包含了产品购置费、安装调试费、运费、售后服务费及验收合格之前和保修期间的备品备件发生的所有含税费用。

二、合同主要条款

1.1本合同的付款方式：

（一）乙方在合同签订之日起15天内，向甲方提交金额为本合同总价10%的不可撤销银行保函或履约保证金作为履行合同的担保，履约担保期限从合同签订之日起至项目交工验收合格并完成结算后，双方签字之日起7天内保持有效；

（二）合同签订提交请款报告后20天内，甲方支付合同总价的20%作为定金；

（三）乙方将所有货物运至甲方指定地点并经甲方验收通过后，乙方向甲方提交请款报告后20天内，甲方向乙方支付至合同金额的80％；

（四）项目竣工验收合格并完成结算后，乙方向甲方提交请款报告后20天内，甲方向乙方支付至竣工结算价款的97％；

（五）结算价余款3％作为质保金，按合同质量保修金及支付方式的约定支付给乙方。

注：定金请款时须同时提供等额收据，第（  ）次请款时，须提供含定金部分的等额增值税发票，此后请款时，乙方须同时提供等额增值税发票（第（  ）次请款时，须提供合同金额100%的等额增值税发票）。

乙方收款账户信息如下：

账户名：

账户号：

开户行：

付款前乙方应向甲方提出请款申请及所需的材料和等额合法发票，且发票名称必需与甲方、乙方完全一致。如果因乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续等乙方原因导致的付款迟延，责任全部由乙方承担，甲方不以违约论。

1.2本合同货物的交货时间为：         ；交货地点为：         。

1.3本合同货物的质保期为：           （如个体设备有更高要求的，遵循更高要求），自货物交付并经甲方验收合格之日起算。质量保修期内发生质量问题，全部由乙方负责。乙方怠于或拒绝履行的，甲方可委托第三方代为履行，发生的费用及损失由乙方承担。

1.4具体质量保修服务要求及售后承诺：                       。

1.5质量保修金及支付方式：结算价款的（3%）留作质量保修金。在乙方按本合同约定履行质量保修义务的前提下，甲方于全部货物验收合格之日起届满二年且收到乙方提交的下述质量保修保函之后，甲方将剩余的质量保修金无息退还给乙方。如乙方未按本合同约定履行质量保修义务的，甲方有权不予或推迟向乙方退还质量保修金。甲方向乙方退还质量保修金前，乙方须向甲方提交担保金额为结算价款（2%）的无条件、见索即付、不可撤销质量保修保函（如质保期短于两年（含），则无需提供质量保修保函）。该保函的有效期为（全部货物验收合格届满二年之日起   年）。

1.6乙方在履行本合同过程中造成其人员或第三人人身、财产损害的，由其自行处理和承担赔偿责任，与甲方无关，乙方不得因此影响本合同的履行。

1.7甲方根据项目要求增加其他必要条款：                。

1.8本项目按实际供货数量结算，以中标单价乘以实际供货数量计算具体费用。采购人需采购清单内未列明的货物，中标人须按采购人的要求进行供货，新增货物的价格由双方协商后确定。

三、合同一般条款

1 定义本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录、和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.4 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和其投标文件的技术规范相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等侵犯知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，导致甲方不能使用成果的还应退还全部项目费用，并承担违约责任及赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4 包装要求、安装、调试

4.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善等非甲方原因所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证、保修单。

4.3安装、调试

4.3.1乙方负责货物的包装、运输、安装、调试等工作，并承担由此产生的所有费用，乙方负责到用户指定的地点进行安装、调试。

4.3.2乙方应提交详细安装进度表。

4.3.3乙方应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4.3.4按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

4.3.5货物的安装、调试等项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

4.3.6家具开始安装后，甲方可以抽样到市级以上专业部门进行环保检测，如果产品及格则进行验收，如果不及格甲方有权退货。（抽样费用由乙方承担。）

5 交货方式

5.1 乙方应按甲方指定时间和地点交货。

6技术资料

6.1本合同技术资料（除合同主要条款规定外）将以下方式交付：

。

6.2乙方所提供货物必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供货物的出厂测试报告及合格证，进口产品必须具备原产地证明或商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

7 质量保证

7.1 乙方所投货物必须是原装、全新的产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

7.2 乙方所投货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

7.3 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件需求书中提出的要求。

7.4 货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

7.5 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，乙方都应提供并在投标文件中明确列出。

7.6 乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，甲方应以书面形式通知乙方责令整改。甲方要求其整改之日起5日内仍无实质性改进的，按合同违约条款进行处罚。

7.7 乙方应保证主要材料零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要材料零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，甲方发现产地不符合要求，乙方应无偿更换或负进一步责任。

7.8 货物验收合格后，免费保修期为五年（特殊要求产品除外），时间自货物最终验收合格并交付使用之日起计算，个别货物在采购货物清单内有具体要求保修方式的以该要求为准，人为因素损坏除外。

7.9 免费保修期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续五年的免费保修期。凡因产品质量问题，在保修期内若设备经检修后又在同一部件出现相同质量故障，可无偿更换同档次新设备部件。

7.10质保期内非甲方/用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

7.11 除“合同主要条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收之日起五年（如相关规定超过该期限，则按照该规定执行）。

8 检验和验收、售后服务要求

8.1 验收工作由甲方（或甲方指定的单位）和乙方共同进行。

8.2 验收的项目指标、方法和检测仪器等原则上由乙方在验收开始前5个工作日提交甲方。甲方可以根据技术规范书和国家有关标准进行修改和补充，经双方确认后作为验收的依据。

8.3 验收以甲方技术人员为主，投标人提供技术支援，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。

8.4 在验收时，乙方应向甲方提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。

8.5 由甲方对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，甲方有权拒绝验收。

8.6 如因乙方的货物质量原因而影响安装工期，则工期每影响24小时罚款2万元。

8.7如因乙方的技术原因，导致某情况下某设备不能正常使用而影响调试进度，罚款不少于1万元/每（套）。

8.8以上出现的问题，除了罚款外，均由乙方免费负责处理（包括缺陷处理、更换新部件备件或货物）。

8.9售后服务

8.9.1免费保修期内：

（1）故障响应时间：免费保修期内，货物出现质量问题，乙方接到质量问题通知后12个小时内到场处理，24个小时内修复，如无法修复须提供相应规格的货物供甲方替代使用；其他服务承诺在投标文件中说明。如乙方怠于响应或不能及时维修的，甲方有权委托第三方履行，产生的费用及损失一并由乙方承担。

（2）如果货物不能稳定地达到投标人承诺的全部功能，投标人应对此承担责任并承担全部相关费用以及买方的直接损失，经买方同意对货物采用如下一种或几种方式处理：①免费维修和更换损坏零部件；②换货；③降价，但不免除其它正常部分的质量保证责任。如投标人未能在合理的时间内将产品维修、更换或修正以符合规格，买方有权在合理时间内将产品退回卖方后要求返还已付的价款。

8.9.2免费保修期后：提供技术支持和详细的售后服务计划，投标人应按其在东莞地区同类产品的最优惠价格提供保修服务，终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。

8.9.3售后服务机构：设有稳定的维修点或售后服务机构，具有提供日常维护和技术支持的能力，能提供正常的技术、备品备件、服务等；须提供服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话。

8.9.4培训：负责免费对用户人员进行培训，提供详细的培训计划，使其掌握操作使用等基本技能。

9 索赔

9.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在合同约定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔（索赔金额不低于合同总价5%）。乙方应在甲方提出索赔要求后三日内，进行无偿修理、更换、赔款。如乙方未在规定时间内处理的，甲方有权自行安排修理、更换，由此产生的一切费用和风险由乙方承担且乙方仍需承担质量保修责任。

9.2 在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的方式解决索赔事宜，或由双方协商处理。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后    天内，乙方未作答复，上述索赔要求应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后    天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

9.4 本合同所述之损失、经济赔偿是指甲方因乙方原因而造成的经济损失、因此而向第三方支付的赔偿金、违约金、因此而支付的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费等全部费用。

10 迟延交货

10.1 乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务。

10.2 如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

10.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，认为理由不成立的，交货期限不予延长。

11 违约赔偿

11.1甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

11.2如果由于甲方未按乙方所提供的技术资料、图纸、说明书和乙方现场技术服务人员的指导而造成货物损坏的，由甲方负责。但乙方有义务尽快提供所需要更换的货物。对于甲方要求的紧急部件，乙方应安排最快的方式运输，所有费用均由甲方负担。

11.3乙方的投标文件为响应本合同的重要依据之一，履行合同时，如与其在投标时承诺响应的实质性内容有偏离或无法履行的，乙方应向甲方支付合同价格20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的所有损失，并责令乙方限期整改。甲方要求其整改之日起5日内仍无实质性改进的，甲方有权单方面解除合同，合同因此解除的，乙方应退还甲方已支付的合同价格（如有）。

11.4 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供质量合格的货物和服务，甲方可要求乙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同总价的 2 ‰数额向甲方支付违约金；逾期30天以上（含30天）的，甲方有权解除合同，并且乙方应向甲方双倍返还定金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

11.5因乙方原因导致本合同解除或是无法履行的，乙方应向甲方双倍返还定金，且甲方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切产品使用于本项目，并有进一步要求向乙方索赔的权利。双倍定金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。

11.6如乙方对合同敷衍执行，或忽视履行合同规定的实质性义务，且从甲方要求其整改之日起5日内仍无实质性改进，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的合同价格（如有），向甲方支付合同价格20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

11.7因乙方原因造成合同终止或解除，乙方应退还甲方已支付的合同价格（如有），乙方应在接到甲方离场通知的5日内无条件撤离现场，否则每逾期一日应向甲方支付人民币10000元的违约金，并赔偿甲方的损失。

11.8乙方违约或乙方任何其他原因造成甲方损失及/或甲方被追索的及/或承担责任的，甲方均有权拒付全部或部分价款，有权直接从合同价款扣除乙方应支付甲方的违约金、赔偿金。

11.9在本合同约定的相应履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，甲方有权解除本合同。合同因此解除的，乙方应退还甲方已支付的合同价格（如有），向甲方支付合同价格20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

11.10甲方有权从未支付的款项或是履约保证金中直接扣除乙方的违约金，不足的部分由乙方另行补足。

11.11除非双方协议将合同解除，违约方承担前述违约责任后仍必须履行合同。

11.12本合同下，双方对违约责任未明确约定的，相关违约责任按合同法及其他法律法规的有关规定执行。本合同项下约定的甲方遭受的损失包括但不限于因乙方违约而使甲方遭受的因减少或迟延运营所遭受的收入损失。

12 不可抗力

12.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后   天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

12.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，合同签订双方应通过协商在   日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

13税费

13.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

14 合同争议的解决

14.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购监督管理部门调解。调解不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

15 违约解除合同

15.1 在乙方违约的情况下，甲方经同级政府采购监督管理部门审批后，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

15.2全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买未予交付的货物类似的货物或服务。乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

16破产终止合同

16.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

17 转让和分包

17.1 政府采购合同不能转让。

17.2经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

17.3甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

17.4乙方擅自转让本合同或是未经甲方书面同意将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人的，甲方有权立即解除本合同，同时要求乙方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权继续向乙方追索。

18 计量单位

18.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

19 合同生效和其它

19.1 采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

19.2本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，采购代理机构执     份，具同等法律效力。本合同合计   页，缺页之合同为无效合同。

19.3其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

19.4本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方法定代表(签字)：                乙方法定代表(签字)：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

传真：					    		  传真：

开户银行：	                    开户银行：

账号：                              账号：

签约时间：

签约地点：

阳光合作协议

甲方：东莞市大学创新城建设发展有限公司

乙方：

甲乙双方于 2020年     月     日签署了《           》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察部

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822331（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼204室，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察部收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：		  	   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	       签约日期：   年   月   日

# 投标文件格式

## 第一部分 资格证明文件（单独编制装订成册，单独封装）

### 投标人资格声明书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本公司参加                      （项目名称）(项目编号：         )的采购活动，并声明：

- 本公司为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

- 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本采购项目的采购活动。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件。

（相关证明文件附后）

投标人名称（盖章）：

日期：

### 附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件。

- 符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件（如有）。

## 第二部分  价格文件（单独装订成册）

### 开标一览表

项目名称：

招标编号：

单位：元/（人民币）

| 内容 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注：

1、投标总报价包括招标文件要求全部货物及服务所需的费用、履行合同所有相关内容所需的费用、国家规定的所有税费及其他一切隐含或不可预见的费用的总价包干合同。

2、投标人自行对本服务项目范围内的现场及周边环境进行踏勘，收集相关资料，并承担由此所发生的费用以及责任、风险。

3、在合同期间，投标总报价不随国家政策或法规、标准、市场因素及采购数量的变化而进行调整。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元/（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原厂商及原产地 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表为报价总表的明细表，详细报价可另附页说明。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

## 第三部分 商务文件

### 投标函

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

根据贵方                      （项目名称）(项目编号：    )的投标邀请，我方    （投标人名称）  作为投标人正式授权　　（授权代表全名，职务）   代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）资格证明文件【一份】（按招标文件要求的内容编制）；

（2）投标文件【含商务文件、技术文件和价格文件，正本一份，副本   份】；

（3）唱标信封【一份】（含电子文件）；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号为    的投标；

（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后 90 日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标承诺书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

我方     （投标人名称）   已完整阅读了                      （项目名称）(项目编号：   )招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 法定代表人身份证明书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本证明书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  为本公司的合法代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

(为避免无效标，请投标人务必提供下列附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

### 法定代表人授权委托书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签名的   （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代表人，就贵中心所代理的                      （项目名称）(项目编号：   )的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

被授权人（签名或盖私章）：

日期：

(为避免无效标，请投标人务必提供下列附件)

被授权人身份证（正反面）复印件

### 投标人基本情况表

- 公司基本情况

1、公司名称：                         电话号码：

2、地    址：                         传    真：

3、注册资金：                         企业类型：

4、开户名称：

开户银行：

银行账号：

5、公司简介

（自行描述）

6、投标人获得的资质证书、认证证书、获奖证书、荣誉证书等

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标人业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人、 联系方式 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相应材料（如有）。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标人财务状况表

【价格单位：（人民币）万元】

| 年 度 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 年营业额（万元） | 年净利润（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求提供相应材料（如有）。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 合同条款偏离表

| 招标文件条目号 | 招标文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“合同条款”，如实地说明已对招标文件“合同条款”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。

2）如投标人差异内容较多可另附页说明。

3）如投标人对“合同条款”全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

4）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标保证金汇入情况说明

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本单位已按                      （项目名称）(项目编号：    )的招标文件要求，于    年    月    日前以    （付款形式）  方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：         省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

### 中标服务费承诺书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

我单位在贵司代理的                      （项目名称）(项目编号：  )采购中若获中标，我们承诺收到领取《中标通知书》通知后，在五个工作日内向贵司缴纳中标服务费，否则视为放弃中标权利和义务。中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，按货物类的70%收取。以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。中标服务费以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东泰通伟业工程咨询有限公司指定的银行帐号，一次性支付中标服务费。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

地址：

电话：

传真：

承诺日期：

### 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

## 第四部分 技术文件

### 技术偏离表

| 招标文件条目号 | 采购要求 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“用户需求书”，如实地说明已对招标文件“用户需求书”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。

2）不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件“用户需求书”的内容并对采购人所需的服务要求作全面响应，投标人必须承担完成“用户需求书”所描述内容的义务。

3）如投标人差异内容较多可另附页说明。

4）如投标人对“用户需求书”的条款全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

5）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 拟安排本项目技术人员情况表

项目负责人管理经验和资质情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事该行业年限 |  |  |
| 具有认证资格 |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  | 项目名称 | 规模 | 竣工日期 | 项目质量 |  |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

拟派驻本项目技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

### 技术方案

投标人根据用户需求书编写。

### 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

## 第五部分 唱标信封（单独编制装订成册，单独封装）

唱标信封内装（内容务必与投标文件正本一致）：

- 投标函加盖投标人公章；

- 开标一览表加盖公章；

- 法定代表人证明书加盖公章；

- 法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人投标的除外）；

- 投标保证金汇入情况说明（含银行汇款凭证）或采购投标保函加盖公章；

- 投标文件电子文件（签字、盖章后的投标文件PDF格式扫描版电子文件, 可采用光盘介质或U盘装载）；

附1:

采购投标担保函(项目用)

编号:

________________(采购人或采购代理机构):

鉴于________________（以下简称“投标人”)拟参加编号为_______________的________________项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保:一、保证责任的情形及保证金额

(--)在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任:

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币________（大写________________），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为:连带责任保证。

我方的保证期间为:自本保函生效之日起________个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在______个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

- 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第(--)款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

年    月   日

附2:

采购履约担保函(项目用)

编号:

________________（采购人）:

鉴于你方与________________ （以下简称供应商）于__年_月_日签定编号为________________的《_____________采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在_____年_____月_____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任:

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）________________________________________________________________。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的______%数额为______元（大写__________），币种为____________。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为:连带责任保证。

我方保证的期间为:自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供________部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

- 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为__________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年    月  日